# Microsoft Flight Simulator 2002
Kit de développement logiciel

Système de description d’avions

Traduction en français effectuée en mars 2002 par Clément Stenac

Cette traduction est gratuite, vous pouvez la distribuer librement à condition que ce soit

De manière totalement gratuite

# Contenu

Contenu	i

Hiérarchie des fichiers.	2

Introduction	4

Configuration des versions, sections [fltsim.n]	5

Section [General]	7

Section [forcefeedback]	7

Paramètres des manches à retour de force	7

Paramètres de bougé du train	8

Paramètres de touché au sol	8

Paramètres d’écrasement	9

Section [flight_tuning]	10

Paramètres d’efficacité des contrôles de vol	10

Paramètres de stabilité	10

Paramètre de portance	11

Paramètres de traînée	11

Section [weight_and_balance]	12

Moments d’inertie	14

Section [GeneralEngineData]	15

Section [piston_engine]	15

Section [propeller]	18

Section [TurbineEngineData]	19

Section [jet_engine]	19

Section [turboprop_engine]	20

Section [airplane_geometry]	20

Section [Reference_Speeds]	23

Section [contact_points]	23

Section [flaps.n]	26

Section [flaps.n]	26

Section [electrical]	27

Section [pitot_static]	31

Section [helicopter]	31

Section  [exits]	32

Section [views]	32

Section [lights]	32

Section [keyboard]	33

Section [direction_indicators]	33

Section [fuel]	33

Section [autopilot]	34

Section [radios]	35

Section [smokesystem]	36

Section [effects]	36

Fichiers de contenu de la tablette	37

Introduction	37

Modification des fichiers des onglets de la tablette.	37

A propos des Check-lists des avions de Flight Simulator 98/Combat Flight Simulator	37

Création d’un onglet Check-lists pour la tablette d’un avion importé	38

Le fichier Panel.cfg	39

Le fichier Model.cfg	39

Introduction	39

Section [models]	39

Section [colors]	39

Le fichier Sound.cfg	41

Introduction	41

Section [fltsim]	42

Section [sound_engine]	42

Paramètres de [sound_engine] pour les turbopropulseurs	43

Paramètres du [sound_engine] pour les avions à pistons	45

Sections spécifiques de sons de moteurs (listes de sons)	45

Section [wind_sound]	47

Sections de Sons au sol	48

Autres sections de sons	51

Le dossier Texture	53

Utilisation des Alias	53

Exemple	54

Vue d’ensemble du SDK du système de gestion d’avions

# Le système de gestion d’avions organise les fichiers des avions de FS2002, et les ordonne de sorte que la plupart des fichiers relatifs aux avions soient stockés proches les uns des autres. Cette organisation logique rend les fichiers faciles à personnaliser.

Ce document contient les rubriques suivantes:

- Hiérarchie des fichiers

Fournit une vue d’ensemble de la structure du  système de gestion d’avions.

- Le fichier  Aircraft.cfg

Explique la structure et les paramètres du Aircraft.cfg, y compris l’utilisation des “sets de configuration” qui permettent à certains composants d’être partagés entre plusieurs avions.

- Les fichiers de contenu de la  Tablette .

Décrit la structure des fichiers qui fournissent les informations de la tablette, et comment les personnaliser.

- Le fichier Panel.cfg

Fournit une brève description du fichier Panel.cfg.

- Le fichier Model.cfg

Fournit une brève description du fichier Model.cfg

- Le fichier Sound.cfg

Fournit une brève description du fichier Sound.cfg

- Le dossier de textures

Décrit le contenu d’un dossier de textures.

- Utilisation de l’aliasing

Explique comment utiliser l’aliasing afin d’éviter les doublons, en partageant des composants entre plusieurs avions.

Remarques importantes:

- Ce SDK traite du système de gestion d’avions et des fichiers qui y sont rattachés dans Flight Simulator 2002. Toutes les caractéristiques et les fonctionnalités décrites ne sont pas rétro-compatibles avec les avions des versions antérieurs de Flight Simulator ou de Combat Flight Simulator.

- Ce document contient des informations sur la façon de modifier et de partager des composants entre des avions existants. Il n’explique pas comment créer un nouvel avion.

- Les fichiers .cfg auxquels fait référence ce document sont de simple fichiers texte (fichiers de « configuration », avec l’extension .cfg) et peuvent être lus et édités à l’aide de n’importe quel éditeur de texte tel que Microsoft Notepad (Bloc-Notes). Vous pouvez les trouver dans les sous-dossiers appropriés des avions, dans le répertoire FS2002\Aircraft. Afin de vous familiariser avec la structure et la syntaxe utilisée dans les fichiers .cfg, vous devriez voir de vrais fichiers pendant que vous lisez ce document. Ces fichiers ne devraient être modifiés que – et avec précaution – par des utilisateurs expérimentés, étant donner que les modifications pourraient rendre l’avion inutilisable. Les informations données dans ce SDK ne sont pas couvertes par le Support de Produit Microsoft.

## Hiérarchie des fichiers.

La structure sur le disque des fichiers du système de description des avions organise les fichiers liés aux avions de façon hiérarchique et logique, et permet de montrer comment les fichiers interagissent. Un système de « description » d’avions est simplement un dossier avion dans le dossier FS2002\Aircraft. Chaque dossier d’avion (par exemple., B737_400, Lear45, C182) contient:

- Aircraft.cfg: Spécifie quels modèles, tableaux de bords, sons, textures, et élément du Tablette à utiliser, de même que certains paramètres spécifiques de l’avion.

- Nomdel’avion.air: Contient le modèle de vol de l’avion.

- Nomdel’avion_check.txt: Fournit un texte spécifique à l’avion, pour l’onglet Check-list du Tablette.

- Nomdel’avion_notes.txt: Fournit un texte spécifique à l’avion, pour l’onglet Notes du tablette, qui peut également être modifié sur le tablette lui-même, alors que Flight Simulator fonctionne.

- Nomdel’avion_ref.txt: Fournit un texte spécifique à l’avion pour l’onglet Référence du Tablette.

- Dossier Model Contient le fichier Model.cfg qui spécifie les modèles visuels à afficher pendant le vol normal, et pendant le crash, de même que les couleurs à utiliser. Contient également les fichiers .mdl du modèle visuel.

- Dossier Panel  Contient le fichier Panel.cfg qui définit l’emplacement des instruments d’un TDB ainsi que les paramètres des vues. Contient aussi les fichiers .bmp (Pour des informations plus détaillées, voir le Panel SDK)

- Dossier Sound Contient le fichier Sound.cfg qui décrit les sons de l’avion, ainsi que les volumes minimum et maximum associés à chaque son. Contient aussi les fichiers .wav associés.

- Dossier Texture  Contient les textures (fichiers .bmp) utilisés pour le modèle visuel.

- Note: Grâce au système d’alias, plusieurs avions peuvent utiliser les mêmes fichier panel, model et sound .cfg, et donc les mêmes TDB, modèles visuels, et jeux de sons, sans qu’il y ait besoin de copier les fichiers dans chaque dossier d’avion. Pour de plus amples informations, voir la section Utilisation des Alias plus loin.

- Le fichier Aircraft.cfg

### Introduction

Le fichier Aircraft.cfg représente le niveau le plus élevé de l’organisation d’un dossier avion. Chaque avion possède son propre fichier aircraft.cfg que l’on trouve dans son dossier. Par exemple, le fichier Aircraft.cfg du Cessna 182S se trouve à:

\..\FS2002\Aircraft\C182\Aircraft.cfg

Le fichier Aircraft.cfg spécifie toutes les versions de l’avion, de même que les attributs (noms, couleurs, sons, TDB, instruments, …) pour chaque avion, et où trouver les fichiers définissant ces attributs.

Le fichier Aircraft.cfg  inclut plusieurs sections, chacune étant identifiée par un nom entre crochets. Les variables doivent être placées dans la bonne section et correctement orthographiées, bien qu’aucune ne soit sensible à la case.

Afin de voir les effets d’un changement quelconque, vous devez recharger l’avion. Pour forcer ce rechargement, allez dans la boite de dialogue Sélection d’un avion, sélectionnez un avion différent, et ensuite, resélectionnez l’avion initial (quand vous voyez l’image d’un avion apparaître dans la fenêtre de prévisualisation de la boite de dialogue de Sélection, il a été sélectionné, vous n’avez pas besoin d’appuyer sur OK à moins de vouloir voler.

Les erreurs dans la création ou dans l’édition du fichier Aircraft.cfg seront montrées pendant le chargement de l’avion. Les messages d’erreur sont ici listés dans l’ordre ; ce qui signifie que le premier message représenta une erreur qui se produit tôt dans le processus de chargement de l’avion.

| Message d’erreur | Description |
| --- | --- |
| Echec de l’initialisation de l’avion (traduction peut-être non exacte) | Indique que certains fichiers essentiels manquent dans le dossier avion. Si les fichiers manquent, normalement, l’avion n’est pas affiché dans la boîte de dialogue de Sélection d’un avion, cette erreur apparaît donc rarement. |
| Impossible d’initialiser le modèle de vol.. | Le fichier .air n’a pas pu être chargé. |
| Ceci n’est pas un avion compatible Flight Simulator 2002 | Le modèle visuel (fichier .mdl) de cet avion n’est pas compatible avec Flight Simulator 2000/2002 |
| Le modèle visuel n’a pas pu être affiché. | Une erreur s’est produite pendant le chargement du modèle visuel (fichier .mdl) |

La section suivante décrit chaque section du fichier Aircraft.cfg ainsi que les paramètres associés. Pendant votre lecture, nous vous conseillons de regarder un fichier Aircraft.cfg réel  afin de vous familiariser avec les structures et leur syntaxe. Vous pouvez trouver ces fichiers dans les dossiers avions de chaque avion, et vous pouvez les éditer avec n’importe quel éditeur de texte.

## Configuration des versions, sections [fltsim.n]

Chaque section [fltsim.n] d’un fichier Aircraft.cfg représente une différente version de l’avion, appelée par le nom de set de configuration. Les sets de configuration permettent de faire en sorte qu’un seul dossier avion représente plusieurs avions, et que ces avions partagent des composants. S’il n’y a qu’une section (repérée par [fltsim.0]), ce dossier avion n’inclut qu’un seul set de configuration. Plusieurs set de configuration (repérés [fltsim.0], [fltsim.1], [fltsim.2], ainsi de suite), font référence à plusieurs versions de l’avion.

Par exemple,  Flight Simulator 2002 Edition Professionnelle inclut trois version du Cessna 182, toutes abritées dans le même dossier avion C182. Chaque version a sa propre section[fltsim.n] Les paramètres du 182RG sont listés dans [fltsim.0] , ceux du 182S dans la section[fltsim.1], et ceux du 182S IFR dans la section[fltsim.2] .

Ces trois sets de configuration partagent de nombreux composants, mais ils utilisent chacun un tableau de bord différent. Les lignes « panel » de chaque section

[fltsim.n] se réfèrent aux dossier panel respectifs de chaque avion:: panel.rg, panel, et panel.ifr. Le paramètre panel= de la section [fltsim.0] est panel=rg, celui de la section [fltsim.1] est panel= (la ligne est laissée vide),et celui de la section [fltsim.2] est panel=ifr.

Lorsque vous créez et que vous référencez plusieurs dossiers model, panel, sound, et texture , utilisez la convention d’attribution de noms : nomdedossier.extension où l’extension est un identifiant unique pour chaque set de configuration, par exemple .rg ou .ifr. Pour vous référer à ce dossier à partir du fichier Aircraft.cfg, ne spécifiez que l’extension (par exemple., panel=rg ou panel=ifr).Si un paramètre n’est pas explicité,  comme dans la section [fltsim.1] de l’exemple ci-dessus, il se réfère automatiquement au dossier de référence.

Les paramètres de chaque set de configuration  peuvent faire référence aux même fichiers, à des fichiers différents, ou à une sélection de fichiers. Par exemple, chaque set de configuration du Cessna 182 utilise un tableau de bord différent, mais les trois utilisent les mêmes sons, de sorte que les paramètre de sons, dans chacune des trois sections

[fltsim.n] pointe sur le seul dossier son du dossier C182.

Chaque avion défini par un set de configuration apparaît séparément dans la boite de dialogue de Sélection d’un avion. Le fait que plusieurs avions partagent certains composants est caché à l’utilisateur. Vu de l’utilisateur, les avions sont distincts, comme si les fichiers communs étaient dupliqués et copiés dans chaque dossier avion. Vu du développeur, les avions ne sont en fait que différents sets de configuration d’un même avion . Etant donné qu’ils partagent plusieurs fichiers, l’utilisation de l’espace disque est bien meilleurs.

Chaque section [fltsim.n] inclut des paramètres qui définissent les détails de chaque set de configuration particulier. Le tableau suivant décrit ces paramètres :

| Paramètre | Exemple (fichier Aircraft.cfg du C182) | Description |
| --- | --- | --- |
| title | title=Cessna Skylane 182S | Le nom de l’avion, qui apparaît dans la boite de dialogue Sélection de l’avion |
| sim | sim=Cessna182S | Spécifie quel fichier .air (modèle de vol, situé dans le dossier de l’avion) doit être utilisé. |
| model | model= | Spécifie quel dossier de modèle utiliser |
| panel | panel= | Spécifie quel dossier de TDB utiliser |
| sound | sound= | Spécifie quel dossier de sons utiliser |
| texture | texture= | Spécifie quel dossier de textures utiliser |
| kb_checklists | kb_checklists=Cessna182S_check | Spécifie quel fichier ****_check.txt (situé dans le dossier de l’avion) doit être utilisé dans l’onglet Check-lists du tablette. |
| kb_reference | kb_reference=Cessna182S_ref | Spécifie quel fichier ****_ref.txt (situé dans le dossier de l’avion) doit être utilisé dans l’onglet Références du tablette. |
| atc_id | atc_id=N700MS | L’immatriculation affichée sur l’avion. Ce paramètre peut également être édité dans la boite de dialogue Sélection d’un avion si le atc_id_enable est mis à 1. Ne s’applique pas à des avions importés de Flight Simulator 98 ou de Combat Flight Simulator. |
| ui_manufacturer | ui_manufacturer=Cessna | Identification du fabriquant, utilisé pour les regroupements des avions dans la boite de dialogue Sélection d’un avion . |
| ui_type | ui_type=C182S Skylane | Identification du modèle, utilisé pour les regroupements des avions dans la boite de dialogue Sélection d’un avion . |
| ui_variation | ui_variation=White with blue and purple | Identification de la version, utilisé pour les regroupements des avions dans la boite de dialogue Sélection d’un avion . |
| description | description=When Cessna saw how well their Model 180 was selling, they looked for a way to make it an even bigger success… | Description de l’avion, qui peut être modifiée pour dire ce que vous voulez à propos de l’avion. Cette information s’affiche dans la case description de la boite de dialogue Sélection d’un avion. |
| visual_damage | visual_damage=0 | Mettre cette valeur à 1 activera les effets visuels de dégâts (par exemple, des morceaux se brisant) qui seront vus si l’avion se crashe dans le décor. Les effets visuels de dégâts n’apparaîtront que si ils ont été élaborés dans le fichier .Mdl de l’avion |

### Section [General]

La section[General] contient des informations relatives à toutes les variations d’un avion. Par exemple, les Cessna 182RG, 182S, et 182S IFR sont tous les même types d’avion, et partagent le même modèle de vol, de sorte que certaines informations ne changent pas entre les versions. Le tableau suivant liste les paramètres de la section [General].

| Paramètre | Exemple (fichier Aircraft.cfg C182) | Description |
| --- | --- | --- |
| atc_type | atc_type=Cessna | Le type spécifique d’avion que le système ATC reconnaît pour cet avion. |
| atc_model | atc_model=C182 | Le modèle spécifique d’avion que le système ATC reconnaît pour cet avion |
| editable | editable=0 | Détermine si un avion pourra être édité en utilisant l’application Flight Simulator 2002 Aircraft Editor inclue dans l’édition professionnelle. Si ce paramètre est à 0, l’avion sera en lecture seule dans l’éditeur et vous devrez en faire une copie afin de pouvoir l’éditer; s’il est à 1, l’avion sera éditable directement. |
| performance | performance=Maximum Speed\t\n145 kts 167 mph\t269 km\/h\n\nCruise Speed\t\n140 kts 161 mph \t259 km\/h\n\nEngine\t\nTextron Lycoming IO-540-AB1A5 230… | La description des performances pour la boite de dialogue de Sélection d’un avion . Les caractères de tabulation “\t; “\n” indiquent une nouvelle ligne. Etant donné que le modèle de vol est le même pour toutes les versions, les performances devraient également être les mêmes. |

### Section [forcefeedback]

Comme détaillé dans les tableaux ci-dessous, les paramètres de la section [forcefeedback] d’un fichier Aircraft.cfg  définissent les forces générés par les avions dans les joysticks à retour de force, de sorte que les avions puissent avoir différents effets de forces.

Paramètres des manches à retour de force

Ces paramètres définissent les forces simulées des manches ou des balais à retour de force, lorsque vous volez sur un appareil qui est équipé de ce dispositif, comme le Learjet 45, par exemple.

| Paramètre | Exemple (fichier Aircraft.cfg du Lear45 ) | Type de données | Intervalle |
| --- | --- | --- | --- |
| stick_shaker_magnitude | stick_shaker_magnitude=5000 | Entier | 0–10000 |
| stick_shaker_direction | stick_shaker_direction=0 | Entier | 0–35999 degrés |
| stick_shaker_period | stick_shaker_period=111111 | Entier | 0–2^32-1 microsecondes |

### Paramètres de bougé du train

Ces paramètres définissent les forces simulées en provenance des mouvements d’air et de la traînée due au train vers le manche quand le train d’atterrissage (principal et avant) est descendu ou relevé. Dans les avions à train d’atterrissage fixe, cet effet n’est pas ressenti, car, par définition, le train d’atterrissage ne bouge pas. Les avions ont différentes géométries de train, qui font que les mécanismes des trains ne finissent pas leurs cycles en même temps. Les différences de temps sont faibles, de l’ordre de la seconde, entre le moment où chaque train commence et finisse son cycle.

| Paramètre | Exemple (fichier Aircraft.cfg Lear45 ) | Type de données | Intervalle |
| --- | --- | --- | --- |
| gear_bump_nose_magnitude | gear_bump_nose_magnitude=3000 | Entier | 0–10000 |
| gear_bump_nose_direction | gear_bump_nose_direction=18000 | Entier | 0–35999 degrés |
| gear_bump_nose_duration | gear_bump_nose_duration=250000 | Entier | 0–2^32-1 microsecondes |
| gear_bump_left_magnitude | gear_bump_left_magnitude=2700 | Entier | 0–10000 |
| gear_bump_left_direction | gear_bump_left_direction=9000 | Entier | 0–35999 degrés |
| gear_bump_left_duration | gear_bump_left_duration=250000 | Entier | 0–2^32-1 microsecondes |
| gear_bump_right_magnitude | gear_bump_right_magnitude=2700 | Entier | 0–10000 |
| gear_bump_right_direction | gear_bump_right_direction=27000 | Entier | 0–35999 degrés |
| gear_bump_right_duration | gear_bump_right_duration=250000 | Entier | 0–2^32-1 microsecondes |

### Paramètres de touché au sol

Ces paramètres définissent une force composite qui simule l’ensemble des forces ressentis dans les contrôles de direction au sol d’un avion pendant que l’avion se déplace sur une surface inégale. Les paramètres sont divisés en deux sous-groupes (numérotés 1 et 2) et définissent le comportement de deux forces distinctes. La combinaison de ces deux forces 1 et 2 définit une force composite qui est transférée au manche ou au stick. Les deux forces sont des forces périodiques sinusoïdales, dont les fréquences sont données par l’équation linéaire suivante :

fréquence=(ground_bumps_slope * aircraft_ground_speed) + ground_bumps_intercept

Les paramètres ground_bumps_magnitude règlent l’intensité de la force.
Les paramètres ground_bumps_angle règle la direction à partir de laquelle la force est ressentie.

| Paramètre | Exemple (fichier Aircraft.cfg Lear45 ) | Type de données | Intervalle |
| --- | --- | --- | --- |
| ground_bumps_magnitude1 | ground_bumps_magnitude1=1300 | Entier | 0–10000 |
| ground_bumps_angle1 | ground_bumps_angle1=08900 | Entier | 0–35999 degrés |
| ground_bumps_intercept1 | ground_bumps_intercept1=3.0 | Virgule flottante | 0–1000000.0 cycles par seconde |
| ground_bumps_slope1 | ground_bumps_slope1=0.20 | Virgule flottante | 0–1000000.0 cycles par seconde |
| ground_bumps_magnitude2 | ground_bumps_magnitude2=200 | Entier | 0–10000 |
| ground_bumps_angle2 | ground_bumps_angle2=09100 | Entier | 0–35999 degrés |
| ground_bumps_intercept2 | ground_bumps_intercept2=1.075 | Virgule flottante | 0–1000000.0 cycles par seconde |
| ground_bumps_slope2 | ground_bumps_slope2=0.035 | Virgule flottante | 0–1000000.0 cycles par seconde |

### Paramètres d’écrasement

Ces paramètres définissent les forces simulés ressenties dans le manche ou dans le stick lorsque l’avion s’écrase. Les paramètres sont divisés en deux sous-groupes (numérotés 1 et 2), et définissent le comportement des forces induites par l’écrasement. La première force est une force constante qui dure 0.5 secondes. Après ce délai, elle s’arrête et la seconde force commence. Il s’agit d’une onde carrée périodique dont l’amplitude décroît linéairement jusqu’à 0

| Paramètre | Exemple(Aircraft.cfg Lear45) | Description | Type de données | Intervalle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crash_magnitude1 | crash_magnitude1=10000 | Règle la puissance de la première force. | Entier | 0–10000 |
| crash_direction1 | crash_direction1=01000 | Règle la direction à partir de laquelle la première force est ressentie. | Entier | 0–35999 degrés |
| crash_magnitude2 | crash_magnitude2=10000 | Règle la puissance initiale de la seconde force. | Entier | 0–10000 |
| crash_direction2 | crash_direction2=9000 | Règle la direction à partir de laquelle la seconde force est ressentie. | Entier | 0–35999 degrés |
| crash_period2 | crash_period2=75000 | Détermine la fréquence (fréquence=1/période) de la seconde force de crash. | entier | 0–2^32-1 microsecondes |
| crash_duration2 | crash_duration2=2500000 | Règle la durée pendant laquelle la seconde force est ressentie | Entier | 0–2^32-1 microsecondes |

## Section [flight_tuning]

### Paramètres d’efficacité des contrôles de vol

Ces paramètres sont des coefficients multiplicateurs des “puissances” par défaut des surfaces de contrôle. Par exemple, une valeur de 1.1 augment l’efficacité de 10%, alors qu’une valeur de 0.9 la diminue de 10%. Un nombre négatif inverse l’effet normal du contrôle. L’omission d’un des paramètres fait que la valeur utilisée dans Flight Simulator est de 1.0

Note: elevator_effectiveness, aileron_effectiveness, et rudder_effectiveness sont des paramètres qui peuvent être ajustés en utilisant l’application Flight Simulator 2002 Aircraft Editor (inclue dans la version professionnelle).

| Paramètre | Exemple (fichier Aircraft.cfg du C182 ) | Terme Aérodynamique |
| --- | --- | --- |
| elevator_effectiveness | elevator_effectiveness=1.0 | Cmde |
| aileron_effectiveness | aileron_effectiveness=1.0 | Clda |
| rudder_effectiveness | rudder_effectiveness=1.0 | Cndr |
| elevator_trim_effectiveness | elevator_trim_effectiveness=1.0 | Cmdetr |
| aileron_trim_effectiveness | aileron_trim_effectiveness=1.0 | Cldatr |
| rudder_trim_effectiveness | rudder_trim_effectiveness=1.0 | Cndrtr |

### Paramètres de stabilité

Les paramètres suivant sont des coefficients multiplicateurs de la stabilité par défaut (effet de « damping ») pour l’axe correspondant de l’avion. Par exemple, une valeur de 1.1 augment le damping de 10%, alors qu’une valeur de 0.9 le diminue de 10%. Un nombre négatif résultera en une instabilité sur cet axe. Un damping positif est simplement un moment, dans la direction opposée à la vitesse de rotation. L’omission d’un de ces paramètre résultera en l’utilisation dans Flight Simulator de la valeur par défaut 1.0.

Note: Ces trois paramètres peuvent être ajustés en utilisant l’application Flight Simulator 2002 Aircraft Editor (inclue dans la version professionnelle).

| Paramètre | Exemple (fichier Aircraft.cfg du C182 ) | Terme Aérodynamique |
| --- | --- | --- |
| pitch_stability | pitch_stability=1.0 | Cmq |
| roll_stability | roll_stability=1.0 | Clp |
| yaw_stability | yaw_stability=1.0 | Cnr |

### Paramètre de portance

Le paramètre suivant est un coefficient multiplicateur du coefficient de portance pour un angle d’attaque nul (“portance de croisière” dans ce contexte se réfère à la portance à de faibles angles d’attaque, ce qui est typique d’un avion en conditions de croisière). Cette échelle décroît linéairement au fur et à mesure que l’angle d’attaque se rapproche de l’angle d’attaque critique (angle de décrochement), ce qui empêche la déstabilisation à vitesse réduite. Modifiez cette valeur pour régler l’angle d’attaque en conditions de vol. Une valeur négative est peu recommandée, étant donné que le résultat seraient un comportement extrêmement inhabituel en vol. L’omission de ce paramètre fait que Flight Simulator utilisera la valeur par défaut de  1.0.

Note: Ce paramètre peut être ajusté en utilisant l’application Flight Simulator 2002 Aircraft Editor (inclue dans la version professionnelle).

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg C182) | Terme aérodynamique |
| --- | --- | --- |
| cruise_lift_scalar | cruise_lift_scalar=1.0 | CL0 |

Paramètres de traînée

La traînée est la force aérodynamique qui détermine la vitesse et l’accélération de l’avion. Vous pouvez modifier deux types basiques de traînées. La traînée parasite est composée de deux éléments basiques : la traînée de forme, causée par l’écoulement turbulent de l’air, et le frottement contre le fuselage. La traînée parasite augmente avec la vitesse de l’avion. La traînée induite résulte de la production de portance. La traînée induite augmente avec l’angle d’attaque.

Les paramètres suivants sont des coefficients multiplicateurs des deux coefficients de traînée. Par exemple, une valeur de 1.1 augmente la traînée correspondante de 10%, et une valeur de 0.9 la diminue de 10%. Les valeurs négatives sont peu recommandées, étant donné que des caractéristiques de vol extrêmement étranges résulteraient. L’omission d’un de ces paramètres fera que FS2002 utilisera la valeur par défaut de 1.0

Note: Ces deux paramètres peuvent être ajustés en utilisant l’application Flight Simulator 2002 Aircraft Editor (inclue dans la version professionnelle).

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg C182) | Terme aérodynamique |
| --- | --- | --- |
| parasite_drag_scalar | parasite_drag_scalar=1.0 | Cd0 |
| induced_drag_scalar | induced_drag_scalar=1.0 | Cdi |

## Section [weight_and_balance]

Le poids et le centre de gravité d’un avion peut être changé en utilisant les paramètres suivants. Les conventions de signe pour les positions sont positives pour un déplacement longitudinal vers l’avant, latéral vers la droite, et verticalement vers le haut.

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg C182) | Unités / format | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| max_gross_weight | max_gross_weight=3110 | livres | Poids global maximal de l’avion. CE paramètre peut être utilisé seul dans l’application Aircraft Editor, pour aider à déterminer les coefficients aérodynamiques. |
| empty_weight | empty_weight=1810 | livres | Poids total en livres de l’avion, sans carburant, sans passagers, sans fret et sans armement (dans le cas des avions pour Combat Flight Simulator). Si rien n’est spécifié, la valeur du fichier .air est utilisée. |
| reference_datum_position | reference_datum_position= 3.6, 0, 0 | pieds, pieds, pieds | Décalage (en pieds) entre le point de référence de l’avion, et le point central standard de Flight Simulator, situé sur la ligne centrale, au ¼ de la corde après le bord d’attaque. En réglant ce point de référence, des données réelles à propos de l’avion, fournies par son constructeur, peuvent être chargées. Si rien n’est spécifié, la valeur par défaut utilisée est 0,0,0 (centre par défaut de FS). |
| empty_weight_CG_position | empty_weight_CG_position= -3.0, 0, 0 | pieds, pieds, pieds | Décalage (en pieds) entre le centre de gravité de l’avion vide (pas de carburant, ni de passagers ou de bagages) et le point de référence |
| station_load.0 | station_load.0=170, -3.0, -1.5, 0.0 | livres, pieds, pieds, pieds | Spécifie le poids et la position de passagers ou de chargement, à un endroit donné, repéré par un identifiant unique, station_load.n. Le premier nombre de chaque ligne spécifie le poids (en livres), suivi du décalage en pieds entre le chargement (X,Y,Z) et le pp pooint de référence. La somme de ces chargements résulte en un changement des dynamiques de vol de l’avion, du au changement du poids total et des moments d’inertie. |
| station_load.1 | station_load.1=170, -3.0, 1.5, 0.0 | livres, pieds, pieds, pieds | Voir ci-dessous |
| station_load.2 | station_load.2=160, -6.2, -1.5, 0.0 | livres, pieds, pieds, pieds | Voir ci-dessous |
| station_load.3 | station_load.3=160, -6.2, 1.5, 0.0 | livres, pieds, pieds, pieds | Voir ci-dessous |
| station_load.4 | station_load.4=102, -8.0, 0.0, 0.0 | livres, pieds, pieds, pieds | Voir ci-dessous |
| max_number_of_stations | max_number_of_stations=50 | entier | Spécifie le nombre maximal de chargements que Flight Simulator calcule au chargement de l’avion. Ceci permet de faire un nombre illimité de chargements, mais veuillez noter qu’un nombre excessivement élevé résultera en un temps de chargement plus long à la sélection de l’avion, même si il n’y a pas d’effet sur les performances en temps réel. |

### Moments d’inertie

Un moment d’inertie (MOI) définit la répartition des masses autour d’un axe de l’avion. Un moment d’inertie autour d’un axe donné augmente quand la masse augmente et/ou quand cette masse est répartie plus loin de l’axe. Ceci détermine en grande partie les caractéristiques inertielles de l’avion. Les paramètres suivants définissent les moments d’inertie de l’avion vide, ce qui signifie que cette valeur ne doit pas tenir compte du carburant, des passagers, des bagages ou de l’armement pour les avions Combat Flight Simulator.

Flight Simulator détermine les moments d’inertie totaux avec le chargement en temps réel. Les unités sont livre*pied². L’omission d’un de ces paramètre force Flight Simulator à utiliser la valeur par défaut définie dans le fichier .air si elle existe.

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg C182) | Description |
| --- | --- | --- |
| empty_weight_pitch_MOI | empty_weight_pitch_MOI=1400.0 | Moment d’inertie autour de l’axe latéral. |
| empty_weight_roll_MOI | empty_weight_roll_MOI=1137.0 | Moment d’inertie autour de l’axe longitudinal |
| empty_weight_yaw_MOI | empty_weight_yaw_MOI=2360.0 | Moment d’inertie autour de l’axe vertical |
| empty_weight_coupled_MOI | empty_weight_coupled_MOI=0.0 | Moment d’inertie autour combiné autour des axes de roulis et de lacet (habituellement 0) |

Ces valeurs peuvent être estimées à l’aide de la formule suivante.

MOI= e*(D^2/K)

Où: (en pieds)

|  | Tangage | Roulis | Lacet |
| --- | --- | --- | --- |
| D = | Longueur | Envergure | 0.5*(Longueur+Envergure) |
| K = | 810 | 1870 | 770 |

Cette formule ne permet d’avoir qu’une estimation. Les valeurs réelles dépendent du matériau de l’avion, des équipements installés, du nombre de moteurs et de leur position.

### Section [GeneralEngineData]

Tous les avions, mêmes les planeurs, doivent avoir cette section dans leur fichier Aircraft.cfg. Basiquement, cette section décrit le type de moteurs, leur nombre, leur localisation, et un coefficient de débit de carburant qui permet de calculer la consommation de carburant.

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg du C182 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| engine_type | engine_type=0 | Nombre entier identifiant le type de moteurs sur l’avion. 0=Piston, 1=Jet, 2=Aucun , 3=Turbine/Hélicoptère 4=Fusée. |
| engine.0 engine.1 engine.2 engine.3 | engine.0=2.4, 0.0, 0.0 | Décalage en pieds entre le moteur let le point de référence (selon les axes longitudinaux, latéraux et verticaux).La localisation de chaque moteur augmente le nombre de moteur, avec un maximum autorisé de 4 moteurs. |
| fuel_flow_scalar | fuel_flow_scalar=1.0 | Scalaire qui modifie le débit de carburant requis par le(s) moteur(s). Une valeur inférieure à 1.0 entraînera une plus faible consommation de carburant pour une puissance donnée, alors qu’un nombre supérieur à un fera que l’avion brûlera plus de carburant pour un réglage de puissance donné. |

### Section [piston_engine]

La puissance d’un moteur à piston peut être déterminée par une série d’équations Thermodynamiques régissant le cycle “Otto” d’un moteur à piston à quatre temps, multiplié par le nombre de pistons. Cette section contient toutes les informations dont Flight Simulator a besoin pour déterminer la puissance que peut fournir le moteur. (La puissance calculée peut être rééchelonnée à l’aide de la valeur power_scalar).

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg du C182 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| power_scalar | power_scalar=1.0 | Modifie la puissance délivrée par le moteur au propulseur. |
| cylinder_displacement | cylinder_displacement=90.3 | En pouces cube |
| compression_ratio | compression_ratio=8.5 | Facteur de compression de chaque cylindre |
| number_of_cylinders | number_of_cylinders=6 | Nombre de cylindre du moteur. Doit être un entier. |
| max_rated_rpm | max_rated_rpm=2400 | Nombre maximal nominal de tours par minute (RPM) du moteur (ligne rouge du cadran) |
| max_rated_hp | max_rated_hp=230 | Puissance maximale nominale en chevaux du moteur. |
| fuel_metering_type | fuel_metering_type=0 | Entier indiquant le type de système d’amenée du carburant: 0=Injection, 1=Carburateur Gravitationnel, 2=Carburateur Acrobatique. |
| cooling_type | cooling_type=0 | Entier indiquant le type de système de refroidissement: 0=refroidissement à l’air, 1=refroidissement par fluide |
| normalized_starter_torque | normalized_starter_torque=0.3 | Modifie le couple fourni par le démarreur pour faire tourner le propulseur. Augmenter cette valeur donnera un couple plus important, la diminuer diminuera le couple. |
| turbocharged | turbocharged=0 | Booléen qui indique si le moteur est muni d’un turbo: 0=NON, 1=OUI. |
| max_design_mp | max_design_mp=0 | Si un turbo existe, cette valeur indique la pression maximale qu’il fournit (en millimètres de mercure). |
| min_design_mp | min_design_mp=0 | Si un turbo existe, cette valeur indique la pression minimale qu’il fournit (en millimètres de mercure). |
| critical_altitude | critical_altitude=0 | Altitude à laquelle le turbo, si il existe, fournira la pression maximale, en pieds. |
| emergency_boost_type | emergency_boost_type=0 | Valeur entière indiquant le type de puissance additionnelle d’urgence disponible. 0=Aucune, 1=Injection à eau, 2=Injection à Eau/Méthanol, 3=Puissance d’urgence de guerre, (utilisée typiquement dans les avions de combat de la seconde guerre mondiale) |
| emergency_boost_mp_offset | emergency_boost_mp_offset=0 | Pression additionnelle fournie par la puissance d’urgence, si disponible. |
| emergency_boost_gain_offset | emergency_boost_gain_offset=0 | Coefficient multiplicateur de la valeur précédente. |
| fuel_air_auto_mixture | fuel_air_auto_mixture=0 | Booléen indiquant si un régulateur automatique de richesse du mélange est disponible: 0=NON, 1=OUI. |
| auto_ignition | auto_ignition=0 | Booléen indiquant si une ignition automatique est disponible: 0=NON, 1=OUI |
| max_rpm_mechanical_efficiency_scalar | max_rpm_mechanical_efficiency_scalar=1.0 | Valeur scalaire qui peut être modifiée afin de régler l’efficacité mécanique du moteur à la vitesse de rotation maximale. Augmentez cette valeur pour augmenter l’efficacité mécanique, diminuez la pour baisser l’efficacité mécanique. |
| idle_rpm_mechanical_efficiency_scalar | idle_rpm_mechanical_efficiency_scalar=1.0 | Valeur scalaire qui peut être modifiée afin de régler l’efficacité mécanique du moteur au ralenti. Augmentez cette valeur pour augmenter l’efficacité mécanique, diminuez la pour baisser l’efficacité mécanique. |
| max_rpm_friction_scalar | max_rpm_friction_scalar=1.0 | Valeur scalaire qui peut être modifiée afin de régler le frottement interne du moteur à la vitesse de rotation maximale.. Augmentez cette valeur pour augmenter le frottement mécanique, diminuez la pour baisser le frottement . |
| idle_rpm_friction_scalar | idle_rpm_friction_scalar=1.0 | Valeur scalaire qui peut être modifiée afin de régler le frottement interne du moteur au ralenti. Augmentez cette valeur pour augmenter le frottement mécanique, diminuez la pour baisser le frottement. |

Section [propeller]

La poussée générée par un propulseur donné est fonction de la puissance délivrée sur l’axe du propulseur, de la vitesse de rotation, de l’angle des hélices, de la vitesse de l’avion et de la densité ambiante

### Note: Ce paramètre peut être ajusté en utilisant l’application Flight Simulator 2002 Aircraft Editor (inclue dans la version professionnelle).

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg du C182 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| thrust_scalar | thrust_scalar=1.0 | Rééchelonne la poussée calculée, fournie par le propulseur.. |
| propeller_type | propeller_type=0 | Entier identifiant le type de propulseur: 0=Vitesse constante, 1=Pas constants. |
| propeller_diameter | propeller_diameter=6.8 | Diamètre des lames du propulseur, d’un bout à l’autre, en pieds. |
| propeller_blades | propeller_blades=2 | Entier indiquant le nombre de lames du propulseurs (2,3, ou4) |
| propeller_moi | propeller_moi=5.7 | Moment d’inertie du propulseur en livres*pied² |
| beta_max | beta_max=31.8 | Angle maximal pour les propulseurs à vitesse constante en degrés (non utilisé si le pas est constant). |
| beta_min | beta_min=17.0 | Angle minimal pour les propulseurs à vitesse constante en degrés (non utilisé si le pas est constant). |
| min_gov_rpm | min_gov_rpm=1400 | Vitesse de rotation minimale contrôlée pour un propulseur à vitesse constante. |
| prop_tc | prop_tc=0.1 | Constante de temps du propulseur |
| gear_reduction_ratio | gear_reduction_ratio=1.0 | Facteur de réduction, entre la vitesse de rotation de sortie du moteur et celle du propulseur. |
| fixed_pitch_beta | fixed_pitch_beta=20 | Angle de la lame dans le cas d’un propulseur à pas constant, en degrés (non utilisé si la vitesse est constante) |
| low_speed_theory_limit | low_speed_theory_limit=80 | Speed for which low-speed propeller theory is blended into the high speed propeller theory, in feet/second. |
| prop_sync_available | prop_sync_available=0 | Booléen indiquant si un synchronisateur de propulseurs est disponible, dans le cas d’un avion bimoteur 0=NON, 1=OUI. |
| prop_deice_available | prop_deice_available=0 | Booléen indiquant si un système de dégivrage du propulseur est disponible 0=NON, 1=OUI. |
| prop_feathering_available | prop_feathering_available=0 | Booléen indiquant si un système de mise en drapeau du propulseur est disponible (seulement pour props à vitesse constante) 0=NON, 1=OUI |
| prop_auto_feathering_available | prop_auto_feathering_available=0 | Booléen indiquant si un système de mise en drapeau automatique du propulseur est disponible (seulement pour props à vitesse constante) 0=NON, 1=OUI |
| min_rpm_for_feather | min_rpm_for_feather=0 | Vitesse de rotation minimale pour laquelle la mise en drapeau fonctionnera, si elle existe. |
| beta_feather | beta_feather=0 | Angle du propulseur, quand il est en drapeau, en degrésdegrés |
| power_absorbed_cf | power_absorbed_cf=0 | Coefficient de frottement indiquant la puissance absorbée par le propulseur. |
| defeathering_accumulators_available | defeathering_accumulators_available=0 | Booléen indiquant si des accumulateurs de dé-mise en drapeau ? sont disponibles : 0=NON, 1=OUI. |
| prop_reverse_available | prop_reverse_available=0 | Booléen indiquant si un inverseur de propulseur est disponible (propulseurs à vitesse constante seulement) 0=NON, 1=OUI. |
| minimum_on_ground_beta | minimum_on_ground_beta=0 | Angle minimal des lames quand l’avion est au sol, en degrés. |
| minimum_reverse_beta | minimum_reverse_beta=0 | Angle minimal des lames quand le propulseur est inversé, en degrés. |

### Section [TurbineEngineData]

Ces paramètres définissent la puissance (poussée) de sortie d’un réacteur.

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg du Learjet 45 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| fuel_flow_gain | fuel_flow_gain=0.0025 | Constante de gain de débit de carburant. |
| inlet_area | inlet_area=4.2895 | Aire en pieds carrés de l’inlet de la nacelle ? |
| rated_N2_rpm | rated_N2_rpm=29920 | Vitesse de rotation nominale du second étage de compression. |
| static_thrust | static_thrust=3500 | Poussée statique maximale nominale au niveau de la mer, en livres. |
| afterburner_available | afterburner_available=0 | Booléen indiquant si la post-combustion est disponible 0=NON, 1=OUI |
| reverser_available | reverser_available=1 | Booléen indiquant si un inverseur de poussée est disponible 0=NON, 1=OUI |

## Section [jet_engine]

Le paramètre thrust_scalar rééchelonne la poussée calculée pour les moteurs à réaction, d’après les données de la section [TurbineEngineData].

Note: Ces paramètre peuvent être ajustés en utilisant l’application Flight Simulator 2002 Aircraft Editor (inclue dans la version professionnelle).

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg du Learjet 45) |
| --- | --- |
| thrust_scalar | thrust_scalar=1.0 |

## Section [turboprop_engine]

La puissance générée par un moteur et la puissance requise pour faire tourner un propulseur dans l’air déterminent les variations de la vitesse de rotation. Un turbopropulseur est la combinaison d’un moteur à turbine et d’un propulseur. Les valeurs de la section [turboprop_engine] servent à modifier des valeurs spécifiques aux turbopropulseurs.

Note: Ces paramètre peuvent être ajustés en utilisant l’application Flight Simulator 2002 Aircraft Editor (inclue dans la version professionnelle).

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg du beech_king_air_350 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| power_scalar | power_scalar=1.0 | Une modification de cette valeur affecte la puissance délivrée par le moteur sur l’axe du propulseur.. |
| maximum_torque | maximum_torque=3270 | Couple maximal disponible en livres.pieds. |

## Section [airplane_geometry]

La section [airplane_geometry] a été ajouté principalement afin de l’utiliser avec l’Aircraft Editor, et de pouvoir « créer » un modèle de vol à partir des caractéristiques géométriques de l’avion. Bien que vous pouviez modifier ces valeurs à la main dans le fichier Aircraft.cfg, la modification de certaines de ces variables à peu, voire pas d’effet sur les performances de l’avion, étant donné que les coefficients aérodynamiques du modèle de vol sont localisés dans le fichier .air. L’Aircraft Editor change ces coefficients en fonction des valeurs de cette section, et d’autres, mais modifier les valeurs dans le fichier Aircraft.cfg sans relancer l’Aircraft Editor afin qu’il recalcule les coefficients fera que les modifications du comportement de l’avion seront faibles, voire imperceptibles ou même inexistantes.

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg du C182 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| wing_area | wing_area=176.0 | Aire de la surface supérieure de l’aile entière, d’un bout à l’autre, en pieds² |
| wing_span | wing_span=36.0 | Distance horizontale d’un bout à l’autre de l’aile, en pieds. |
| wing_root_chord | wing_root_chord=4.9 | Longueur de l’attache (corde) de l’aile (du bord d’attaque au bord de traînée) à l’intersection de l’aile et du fuselage, en pieds. |
| wing_dihedral | wing_dihedral=1.7 | Quand vous regardez vers l’avant de l’avion, ceci est l’angle entre le bord d’attaque de l’aile et une ligne horizontale parallèle au sol, en degrés. |
| wing_incidence | wing_incidence=1.5 | Quand vous regardez l’avion de côté, ceci est l’angle entre la corde moyenne de l’aile et une ligne horizontale parallèle au sol, en degrés. |
| wing_twist | wing_twist | Ceci est la différence d’incidence de l’aile entre la corde d’attache de l’aile et la corde au bout de l’aile, en degrés. Connu aussi sous le nom de “wash-out.” |
| oswald_efficiency_factor | oswald_efficiency_factor=0.7 | Ceci est la mesure de l’efficacité aérodynamique de l’aile. Une aile parfaite a un OEF de 1.0. |
| wing_winglets_flag | wing_winglets_flag=0 | Booléen indiquant si l’avion utilise des winglets; 0=NON, 1=OUI. |
| wing_sweep | wing_sweep=0.0 | Quand vous regardez le haut d’un avion, vers le bas, ceci est l’angle entre le bord d’attaque de l’aile et une ligne horizontale perpendiculaire au fuselage, en degrés. |
| wing_pos_apex_lon | wing_pos_apex_lon=-2.4 | Distance longitudinale entre le sommet de l’aile (mesuré sur la ligne centrale de l’avion) et le point de référence, en pieds. Cette distance est mesurée positivement de l’arrière vers l’avant (vers le nez). |
| wing_pos_apex_vert | wing_pos_apex_vert=0.0 | Distance verticale entre le sommet de l’aile (mesuré sur la ligne centrale de l’avion) et le point de référence, en pieds. Cette distance est mesurée positivement vers le haut. |
| htail_area | htail_area=39.0 | Aire de la surface supérieure de la queue horizontale complète (d’un bout à l’autre), en pieds². |
| htail_span | htail_span=11.7 | Longueur horizontale en pieds de la queue horizontale. |
| htail_pos_lon | htail_pos_lon=-18.3 | Distance longitudinale entre le sommet de la queue horizontale (mesuré sur la ligne centrale de l’avion) et le point de référence, en pieds. Positif=vers l’avant. |
| htail_pos_vert | htail_pos_vert=0.0 | Distance verticale entre le sommet de la queue horizontale (mesuré sur la ligne centrale de l’avion) et le point de référence, en pieds. Positif=vers le haut |
| htail_incidence | htail_incidence=3.2 | Quand vous regardez le côté d’un avion, du bout de la queue horizontale, ceci est l’angle que fait la corde moyenne de la queue et une ligne horizontale parallèle au sol, en degrés. |
| htail_sweep | htail_sweep=10.0 | Quand vous regardez un avion de haut en bas, ceci est l’angle entre le bord d’attaque de la queue horizontale et une ligne horizontale perpendiculaire au fuselage, en degrés. |
| vtail_area | vtail_area=18.0 | Aire de la surface d’un côté de la queue verticale complète (d’un bout à l’autre), en pieds². |
| vtail_span | vtail_span=4.8 | Distance verticale entre l’intersection de la queue verticale et du fuselage, et le bout de la queue verticale, en pieds |
| vtail_sweep | vtail_sweep=40.0 | Quand vous regardez la côté de la queue verticale, ceci est l’angle que le bord d’attaque fait avec une ligne verticale perpendiculaire au fuselage, en degrés. |
| vtail_pos_lon | vtail_pos_lon=-16.2 | Distance longitudinale entre le sommet de la queue verticale (mesuré sur la ligne centrale de l’avion) et le point de référence, en pieds. Positif=vers l’avant. |
| vtail_pos_vert | vtail_pos_vert=1.5 | Distance verticale entre le sommet de la queue verticale (mesuré sur la ligne centrale de l’avion) et le point de référence, en pieds. Positif=vers le haut |
| elevator_area | elevator_area=16.6 | Aire de la surface supérieure de la gouverne de profondeur entière (d’un bout à l’autre), en pieds² . |
| aileron_area | aileron_area=18.3 | Aire de la surface supérieure de tous les ailerons (d’un bout à l’autre), en pieds² . |
| rudder_area | rudder_area=6.7 | Aire de la surface de côté de la gouverne de direction entière (d’un bout à l’autre), en pieds² . |
| elevator_up_limit | elevator_up_limit=28.0 | Limite angulaire de la gouverne de profondeur quand elle est vers le haut, en degrés. |
| elevator_down_limit | elevator_down_limit=21.0 | Limite angulaire de la gouverne de profondeur quand elle est vers le bas, en degrés. |
| aileron_up_limit | aileron_up_limit=20.0 | Limite angulaire des ailerons quand ils sont vers le haut, en degrés. |
| aileron_down_limit | aileron_down_limit=15.0 | Limite angulaire des ailerons quand ils sont vers le bas, en degrés. |
| rudder_limit | rudder_limit=24.0 | Limite angulaire de la gouverne de direction quand elle est sur le côté, en degrés. |
| elevator_trim_limit | elevator_trim_limit=19.5 | Limite angulaire du trim de la gouverne de profondeur, en degrés. |
| spoiler_limit | spoiler_limit=0.0 | Limite angulaire des spoilers en degrés. Si la limite est 0, cela veut dire que les spoilers n’existent pas sur cet avion. |
| spoilerons_available | spoilerons_available=0 | Booléen indiquant si les spoilers peuvent aussi se comporter comme des “spoilerons” pour le contrôle du roulis, si les spoilers existent. 0=NON, 1=OUI. |
| aileron_to_spoileron_gain | aileron_to_spoileron_gain=0 | Si les spoilerons existent, constante utilisée pour déterminer la déflection de spoiler à utiliser en fonction de celle des ailerons. |
| min_ailerons_for_spoilerons | min_ailerons_for_spoilerons=0 | Indique à quelle déflection des ailerons les spoilers deviennent actifs pour le contrôle du roulis, en degrés. |
| min_flaps_for_spoilerons | min_flaps_for_spoilerons=0 | Indique à partir de quel angle de volets minimal les spoilerons deviennent actifs. |

## Section [Reference_Speeds]

Les valeurs données dans cette section sont utilisées principalement pour l’application Aircraft Editor. Vous pouvez modifier ces valeurs à la main, mais il est peu probable que vous voyiez un quelconque effet sur le comportement de l’avion avant de relancer l’Aircraft Editor.

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg du C182 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| flaps_up_stall_speed | flaps_up_stall_speed=54.0 | Vitesse de décrochage de l’avion en configuration de vol (volets rentrés), en noeuds de vitesse réelle (KTAS). |
| full_flaps_stall_speed | full_flaps_stall_speed=43.2 | Vitesse de décrochage de l’avion, volets complètements sortis, en noeuds de vitesse réelle (KTAS). |
| cruise_speed | cruise_speed=140.0 | Vitesse de croisière de l’avion, en configuration de vol (volets rentrés), en noeuds de vitesse réelle (KTAS). |

## Section [contact_points]

Vous pouvez configurer et ajuster la façon dont l’avion réagit à différentes sortes de contact, incluant le contact et l’articulation du train d’atterrissage, le freinage, les virages, ainsi que les dégâts occasionnés par une vitesse excessive.

Vous pouvez également configurer chaque point de contact indépendamment pour chaque avion, et il n’y a pas de limite au nombre de points que vous pouvez ajouter. Les données de configuration des points de contact se trouvent dans la section [contact_points] du fichier Aircraft.cfg. Quand vous importez un avion qui ne contient pas ces données, Flight Simulator les génère à partir du fichier .air au premier chargement de l’avion, et les écrit ensuite dans le fichier Aircraft.cfg.

Il peut être utile de regarder le fichier Aircraft.cfg d’un avion existant ; vous pouvez apprendre beaucoup des nombreux commentaires de développeurs, qui sont précédés de deux slashs (//).

Chaque point de contact contient une série de valeurs qui définissent les caractéristiques du point, séparées par des virgules. Chaque série de données d’un point prend la forme point.n=, on est l’index de ce point particulier, suivi des données.

Exemple:
[contact_points]
point.0= 1, -18.0, 0, -3.35, 3200, 0, 0.50,180, 0.25, 2.5, 0.90, 1.0, 4.0, 0, 0, 200

Voici une description de chaque élément de ce point d’exemple:

| Paramètre | Elément | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 (1) | Class | Entier définissant le type du point de contact:; 0=Aucun, 1=Roue, 2=Frottement, 3=Ski, 4=Flotteur, 5=Dérive aquatique |
| 2 (-18.0) | Longitudinal Position | Distance longitudinale entre le point et le point de référence, en pieds. Positif=vers l’avant. |
| 3 (0) | Lateral Position | Distance latérale entre le point et le point de référence, en pieds. Positif=de gauche à droite, quand l’avion est vu de dessus, nez vers le haut. |
| 4 (-3.35) | Vertical Position | Distance verticale entre le point et le point de référence, en pieds. Positif=vers le haut |
| 5 (3200) | Impact Damage Threshold | Vitesse à partir de laquelle un impact au sol peut causer des dégâts, en pieds/minute. |
| 6 (0) | Brake Map | Définit quelle commande de frein active le frein, si le point est une roue. 0=Aucune, 1=Commande Gauche, 2=Commande droite. |
| 7 (0.50) | Wheel Radius | Rayon de la roue, en pieds. |
| 8 (180) | Steering Angle | Angle maximal (positif et négatif) de pivotement de la roue, en degrés). |
| 9 (0.25) | Static Compression | Longueur de compression du train d’atterrissage quand l’avion vide est au repos au sol, en pieds. Ce terme définit la force de l’amortisseur ; un nombre plus faible augmente sa rigidité. |
| 10 (2.5) | Ratio of Maximum Compression to Static Compression | Rapport entre la compression dynamique maximale disponible dans l’amortisseur et la valeur statique. Peut être utile pour la coordination de la compression des amortisseurs à l’atterrissage. |
| 11 (0.90) | Damping Ratio | Ce rapport décrit l’amortissement des oscillations induites par la réaction du sol. Une valeur de 1.0 induit un système critique, signifiant qu’il y a peu ou pas d’oscillations, alors qu’une valeur de 0.0 signifie qu’il n’y a pas d’amortissement, et que les oscillations se poursuivront à une magnitude constante. Des valeurs négatives résulteraient en une instabilité au sol, mais des valeurs supérieures à 1, créant des sur amortissements pourraient aussi créer des instabilités. L’intervalle classique est de 0.6 à 0.95. |
| 12 (1.0) | Extension Time | Temps requis par le train d’atterrissage pour sortir complètement, en secondes, dans des conditions normales. Une valeur nulle indique un train fixe. |
| 13 (4.0) | Retraction Time | Temps requis par le train d’atterrissage pour rentrer complètement, en secondes, dans des conditions normales. Une valeur nulle indique un train fixe. |
| 14 (0) | Sound Type | Nombre entier attribuant un son au point: 0=Train central, 1=Train auxiliaire, 2=Train gauche, 3=Train droit, 4=Frottement du fuselage, 5=Frottement de l’aile gauche, 6=Frottement de l’aile droite, 7=Frottement auxiliaire 1, 8=Frottement auxiliaire 2, 9=Frottement de la queue. |
| 15 (0) | Airspeed Limit | Ceci est la vitesse à laquelle l’extension du train est inhibée, en noeuds. Non utilisé pour les points de frottements ou pour les trains fixes. |
| 16 (200) | Damage from Airspeed | Ceci est la vitesse au-dessus de laquelle le train d’atterrissage subit des dégâts, en noeuds. Non utilisé pour les points de frottements ou pour les trains fixes. |

En plus des données spécifiques à chaque point de contact, il y a des paramètres globaux dans la section [contact_point] qui sont également utilisés:

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg du C182 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| max_number_of_points | max_number_of_points=21 | Nombre entier indiquant le nombre maximal de points que Flight Simulator cherchera dans la section [contact_points]. |
| static_pitch | static_pitch=3.82 | Angle de cabrage statique de l’avion, au repos au sol, en degrés. Le programme utilise cette valeur afin de positionner l’avion au démarrage, en mode slew, et à tout autre moment où la simulation n’est pas active. |
| static_cg_height | static_cg_height=3.015 | Hauteur statique de l’avion, au repos au sol, en pieds. Le programme utilise cette valeur afin de positionner l’avion au démarrage, en mode slew, et à tout autre moment où la simulation n’est pas active. |

### Section [flaps.n]

Pour chaque set  de volets que l’on trouve sur l’avion, il doit y avoir une section [flaps.set] correspondante. La plupart des avions civils et des petits jets n’ont qu’un set de volets, sur le bord de traînée, mais les avions plus gros peuvent aussi avoir des volets sur le bord d’attaque. Le nombre de sets de volets est déterminé par le nombre de sections [flaps.n] du fichier Aircraft.cfg.

| Paramètre | Exemple (Aircraft.Cfg du C182 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| type | type=1 | Entier indiquant si ce set est sur le bord de traînée (1) ou sur le bord d’attaque (2) |
| span-outboard | span-outboard=0.5 | Pourcentage de la moitié de la largeur de l’aile jusqu’à laquelle le volet s’étend, à partir de l’intersection entre l’aile et l’intersection. |
| extending-time | extending-time=5 | Temps requis par le volet pour s’étendre jusqu’à l’angle de déflection maximal spécifié, en secondes. |
| flaps-position.0 flaps-position.1 flaps-position.2 flaps-position.3 | flaps-position.0=0 flaps-position.1=10 flaps-position.2=20 flaps-position.3=30 | Chaque élément de l’ensemble flaps-position indique l’angle de déflection auquel le volet s’étendra à chaque fois. Le plus grand angle de déflection est celui qui est utilisé pour le calcul du temps d’extension. |
| damaging-speed | damaging-speed=250 | Vitesse à laquelle les volets commencent à subir des dégâts, en noeuds de vitesse indiquée KIAS. |
| blowout-speed | blowout-speed=300 | Vitesse à laquelle les volets s’arrachent, en noeuds de vitesse indiquée KIAS. |
| lift_scalar | lift_scalar=1.0 | Pourcentage de la portance totale due au volets, produite par la déflection totale de ce set particulier de volets. |
| drag_scalar | drag_scalar=1.0 | Pourcentage de la traînée totale due au volets, produite par la déflection totale de ce set particulier de volets. |
| pitch_scalar | pitch_scalar=1.0 | Pourcentage de l’angle d’attaque total due au volets, produit par la déflection totale de ce set particulier de volets. |
| system_type | system_type=0 | Nombre entier indiquant le type de système permettant le mouvement de ce set de volets : 0=Electrique, 1=Hydraulique, 2=Pneumatique, 3=Manuel, 4=Aucun. |

### Section [electrical]

Ces paramètres configurent les caractéristiques du système électrique de l’avion et de ses composants. Chaque avion possède une batterie et un alternateur ou générateur par moteur.

Ci-dessous se trouve un tableau des paramètres de la section [electrical] avec les valeurs que Flight Simulator utilise si les paramètres sont omis. Le Min_Voltage par défaut est égal à 0.7*Max_Battery_Voltage. La liste des composants reflète tous les systèmes liés au système électrique. Si un composant est inclus dans cette liste, mais que l’avion ne possède pas réellement ce système, le composant est ignoré.

| Paramètre | Exemple (avec les valeurs utilisées par défaut par la simulation si la ligne est omise) | Unités/format* (voir note ci-dessous) | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| max_battery_voltage | max_battery_voltage=24.0 | volts | Le voltage maximal de charge de la batterie. Ceci est aussi le voltage disponible depuis la batterie à l’initialisation de l’avion. Le voltage de la batterie diminue si les générateurs ou les alternateurs ne fournissent pas assez de courant pour compenser la demande des composants actifs. |
| generator_alternator_voltage | generator_alternator_voltage=28.0 | volts | Voltage fourni par un générateur ou un alternateur fonctionnant à plein régime. |
| max_generator_alternator_amps | max_generator_alternator_amps=60.0 | amps | Courant maximal, (ampérage) fourni par un générateur ou un alternateur fonctionnant à plein régime. |
| electric_always_available | electric_always_available=0 |  | Ceci permet d’avoir du courant électrique quelque soit l’état de la batterie ou du circuit. |
| flap_motor | flap_motor=0, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| gear_motor | gear_motor=0, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| autopilot | autopilot=0, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| avionics_bus | avionics_bus=0, 10, 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| Avionics | avionics=1, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| pitot_heat | pitot_heat=0, 15 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| additional_system | additional_system=0, 20, 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| marker_beacon | marker_beacon=1, 2 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| gear_warning | gear_warning=0, 2 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| fuel_pump | fuel_pump=0, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| starter1 | starter1=0, 20, 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| starter2 | starter2=0, 20, 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| starter3 | starter3=0, 20, 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| starter4 | starter4=0, 20, 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| light_nav | light_nav=0, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| light_beacon | light_beacon=0, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| light_landing | light_landing=0, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| light_taxi | light_taxi=0, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| light_strobe | light_strobe=0, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| light_panel | light_panel=0, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| prop_sync | prop_sync=0, 15 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| auto_feather | auto_feather=0, 15 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| auto_brakes | auto_brakes=0, 15 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| standby_vacuum | standby_vacuum=0, 15 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| hydraulic_pump | hydraulic_pump=0, 2 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| fuel_transfer_pump | fuel_transfer_pump=0, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| propeller_deice | propeller_deice=0, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| light_recognition | light_recognition=0, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| light_wing | light_wing=0, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |
| light_logo | light_logo=0, 5 , 17.0 | Type de bus, ampérag maxi voltage mini | Voir ci-dessous. |

Notes:

- Type de bus spécifie à quel bus du système électrique ce composant est connecté, selon les codes suivants:

| Type de bus | Bus |
| --- | --- |
| 0 | Bus principal (la plupart des composants sont connectés sur celui-ci) |
| 1 | Bus avionique |
| 2 | Bus Batterie |
| 3 | Bus de secours (il by-passe le Master switch) |
| 4 | Bus de Générateur/Alternateur 1 (moteur 1) |
| 5 | Bus de Générateur/Alternateur 2 (moteur 2) |
| 6 | Bus de Générateur/Alternateur 3 (moteur 3) |
| 7 | Bus de Générateur/Alternateur 4 (moteur 4) |

- Ampérage maximal est le courant requis pour alimenter ce composant, ce qui fait bien sûr une charge additionnelle correspondante sur le système électrique.

- Voltage minimal est le voltage minimal requis afin que ce composant fonctionne.

### Section [pitot_static]

Le paramètre vertical_speed_time_constant peut être utilisé afin de régler le “lag” du variomètre de l’avion:

- Augmenter la constant de temps diminue le lag, faisant réagir l’instrument plus rapidement.

- Diminuer la constante de temps augmente le lag, faisant réagir l’instrument plus lentement.

- Une valeur de 0 fait que l’instrument sera figé. Si vous désirez une réaction instantanée, utilisez une valeur extrêmement élevée, comme 99.

- Si cette ligne est omise, la valeur par défaut est de 2.0.

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg du Bell206b ) | Description |
| --- | --- | --- |
| vertical_speed_time_constant | vertical_speed_time_constant=2.0 | Augmente ou diminue le “lag” du variomètre. |

### Section [helicopter]

Le paramètre low_realism_stability_scale échelonne la stabilité de l’hélicoptère 206B en mode de réalisme bas afin de rendre l’avion plus facile à piloter. Le facteur de stabilité est divisé en trois composants : tangage, lacet et roulis.

Voici comment Flight Simulator utilise ce paramètre :

- Le facteur de stabilité est échelonné en fonction des valeurs de tangage, roulis et lacet réglées dans la section [helicopter] du fichier Aircraft.cfg. Par exemple, une valeur de 1.1 augmentera le facteur correspondant de 10%

- Le facteur de stabilité est ensuite rééchelonné selon la valeur du curseur General de la boîte de dialogue Réglages du Réalisme. Au niveau de réalisme le plus élevé, le damping est nul, au niveau minimal, il est de 100%.

Les modifications du facteur de stabilité dans le fichier Aircraft.cfg ont le plus d’effet quand le Réalisme est réglé au minimum et n’ont pas d’effet quand le Réalisme est réglé au maximum.

Note: Augmenter trop ces valeurs peut induire un damping trop important, rendant l’hélicoptère ardu à piloter.

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg du Bell206b ) | Format | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| low_realism_stability_scale | low_realism_stability_scale=1.0, 1.0, 1.0 | tangage, roulis, lacet | Echelonne la stabilité de l’hélicoptère en réalisme bas. |

### Section  [exits]

| Paramètre | Exemple (Aircraft.Cfg du C182 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| number_of_exits | number_of_exits=1 | Cette valeur définit le nombre de sorties ou de portes simulées sur l’avion. |
| exit_rate.n | exit_rate.0=0.4 | Cette valeur définit le taux, en “pourcents” par seconde auquel cette sortie bouge. Elle est égale à 1/temps où temps est le temps, en secondes, mis par la porte à passer de la position complètement fermée à complètement ouverte et vice-versa. |

## Section [views]

| Paramètre | Exemple (Aircraft.Cfg du C182 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| eyepoint | eyepoint= -3.95, -0.85, 2.1 | Cette valeur spécifie, en pieds, les positions longitudinales, latérales, and verticales du point de vue du pilote, à partir du point de référence de l’avion. |

Section [lights]

Chaque lumière à effet spécial possède une ligne comme celle du tableau suivant, où n est le numéro d’index de la lumière. La première entrée correspond au circuit ou interrupteur auquel est connecté la lumière (voir codes ci-dessous).  Plusieurs lumières peuvent êtres connectées au même interrupteur. Les trois entrées suivantes sont les positions longitudinales, latérales et verticales de cette lumière, en pieds. La dernière entrée est le nom du fichier d’effet qui est appelé (par exemple fx_navred). Ces fichiers possèdent l’extension .fx et doivent être placés dans le dossier Effects du répertoire principal de Flight Simulator

Interrupteurs (premier élément de la ligne):

1 – Beacon

2 – Strobe

3 – Navigation or Position

4 – Cockpit

| Paramètre | Exemple (Aircraft.Cfg du C182 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| light.n | light.0=3, -3.03, -18.11, 3.58, fx_navred | Code de l’interrupteur ou du circuit, positions en pied, et nom du fichier d’effets. |

### Section [keyboard]

Les contrôles de vol de l’avion peuvent être manipulés au clavier. Etant donné que les contrôles de vol deviennent naturellement plus sensibles au fur et à mesure que l’avion accélère, il peut devenir assez difficile de contrôler l’avion au clavier à hautes vitesses. Afin de résoudre ce problème, l’incrément obtenu par la pression d’une touche est multiplié par ½ à la première vitesse (IAS), en nœuds indiquée, et par 1/8 à la seconde vitesse. L’échelle est interpolée entre ces deux valeurs. Par exemple, dans la ligne ci-dessous, si l’incrément de l’élévateur est d’un degré à 0kts, il est de ¾ de degré à 50 nœuds, de ½ degré à 100 nœuds, de 5/16 de degré à 140 nœuds et de 1/8 de degré à 180 nœuds et au-delà.

| Paramètre | Exemple (Aircraft.Cfg du C182 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| elevator aileron rudder | elevator=100, 180 aileron=200, 1000 rudder=200, 1000 | Vitesses des points de référence en noeuds (cf description ci-dessus) selon les différents axes.. |

### Section [direction_indicators]

Cette section définit les caractéristiques des instruments donnant le cap sur le tableau de bord, à l’exception du compas magnétique. La liste des indicateurs doit être dans l’ordre : 0,1,2,…n. Le type d’indicateur est défini par les codes suivants :

0 - Aucun

1 – Gyroscope à vide

2 – Gyroscope électrique

3 – Compas esclave Electro-Magnétique

4 – Esclave d’un autre indicateur

| Paramètre | Exemple (Aircraft.Cfg du C182 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| direction_indicator.n | direction_indicator.0=1,0 | Type d’indicateur, et indicateur auquel il est lié, si le type est 4. Note: le second paramètre peut être laissé vide si le type n’est pas 4. |

## Section [fuel]

Cette section définit les caractéristiques du système de carburant, soit : le nombre de réservoirs, le type de carburant, et le nombre de sélecteurs de réservoirs. Le nombre maximal de sélecteurs autorisé est de 2. Cette valeur a été définie ainsi afin de concorder avec le nombre de sélecteurs visibles sur le tableau de bord.

| Paramètre | Exemple (Aircraft.Cfg du C182 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| Center1 Center2 Center3 LeftMain LeftAux LeftTip RightMain RightAux RightTip External1 External2 | LeftMain=-3.85, -2.10, 2.50, 46.0, 0.00 RightMain= -3.85, 2.10, 2.50, 46.0, 0.00 | Position longitudinale, latérale, et verticale du réservoir, en pieds. Suivent les quantités utilisables et non utilisables du réservoir en gallons |
| fuel_type | fuel_type=1 | 1 – Avgas, 2 - JetA |
| number_of_tank_selectors | number_of_tank_selectors=1 | Nombre de sélecteur de réservoirs (2 maxi) |

### Section [autopilot]

Les paramètres suivant déterminent les fonctionnalités du pilote automatique, y compris le directeur de vol.

| Paramètre | Exemple (Aircraft.Cfg du C182 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| autopilot_available | autopilot_available=1 | Réglez cette valeur à 1 si un pilote automatique existe, à 0 si aucun n’est installé. |
| flight_director_available | flight_director_available=0 | Réglez cette valeur à 1 si un directeur de vol existe, à 0 si aucun n’est installé. |
| default_vertical_speed | default_vertical_speed=700.0 | Détermine la vitesse verticale par défaut, en pieds par minute, que l’autopilote maintient si le pilote n’a pas spécifié de vitesse verticale spécifique. |
| autothrottle_available | autothrottle_available= 0 | Réglez cette valeur à 1 si une manette des gaz automatique existe, à 0 sinon. |
| use_no_default_pitch | use_no_default_pitch=0 | Quand cette valeur est à 0, activer l’autopilote sans activer aucun réglage modifiant l’angle d’attaque fait que le mode de verrouillage de l’angle d’attaque sera automatiquement activé. Rendre cette valeur différente de zéro empêchera le PA d’activer automatiquement le contrôle d’angle d’attaque en même temps que le commutateur principal de PA. Ceci permet de contrôler manuellement l’angle d’attaque pendant que le pilote automatiquement l’angle de roulis. Veuillez noter que ce paramètre s’applique aussi au directeur de vol, mais des commandes erronées pourraient apparaître si la valeur n’est pas 0 |
| use_no_default_bank | use_no_default_bank=0 | Quand cette valeur est à 0, activer l’autopilote sans activer aucun réglage modifiant l’angle de roulis fait que le mode « wing leveler » sera automatiquement activé. Rendre cette valeur différente de zéro empêchera le PA d’activer automatiquement ce contrôle en même temps que le commutateur principal de PA. Ceci permet de contrôler manuellement le roulis pendant que le pilote automatiquement l’angle d’attaque. Veuillez noter que ce paramètre s’applique aussi au directeur de vol, mais des commandes erronées pourraient apparaître si la valeur n’est pas 0 |
| pitch_takeoff_ga | pitch_takeoff_ga=8.000000 | Angle d’attaque en degrés par défaut utilisé par le système Takeoff/Go-Around. |

### Section [radios]

Cette section configure les radios de l’avion. Chacun des paramètres suivants a une ou plusieurs valeurs qui définissent si une radio particulière est disponible dans cet avion, et quelles sont ses possibilités. Les valeurs sont Booléennes : 1 indique que la radio ou la possibilité existent, 0, que la radio ou la possibilité ne sont pas disponibles.

| Paramètre | Exemple (Aircraft.Cfg du C182 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| Audio.1 | Audio.1=1 | Réglez à 1 pour un inclure un tableau audio. |
| Com.1 | Com.1=1, 1 | Réglez à 1 pour inclure une radio Com 1. La seconde valeur indique si une fréquence « stand-by » est disponible. |
| Com.2 | Com.2=1, 1 | Réglez à 1 pour inclure une radio Com 1. La seconde valeur indique si une fréquence « stand-by » est disponible. Vous ne pouvez par mettre de COM 2 sans avoir mis de COM 1 |
| Nav.1 | Nav.1=1, 1, 1 | Réglez à 1 pour inclure une radio Nav 1. La seconde valeur indique si une fréquence « stand-by » est disponible. La troisième valeur indique si la radio est munie d’un récepteur de pente (Glide Scope) |
| Nav.2 | Nav.2=1, 1, 0 | Réglez à 1 pour inclure une radio Nav 2. La seconde valeur indique si une fréquence « stand-by » est disponible. La troisième valeur indique si un récepteur de pente existe (Glide Scope). Vous ne pouvez par mettre de Nav 2 sans avoir mis de Nav 1. |
| Adf.1 | Adf.1=1 | Réglez à 1 pour inclure un récepteur ADF. |
| Transponder.1 | Transponder.1=1 | Réglez à 1 pour inclure un transpondeur |
| Marker.1 | Marker.1=1 | Réglez à 1 pour inclure un récepteur de balises (OM, MM, IM) |

Un mauvais réglage des paramètres de stand-by pourrait rendre le réglage des radios impossible.

## Section [smokesystem]

Cette section décrit comment configurer un système de fumée sur un avion, comme l’Extra 300S. Vous pouvez configurer plusieurs points de fumée sur un avion, chacun étant repéré par un entier précédé du mot-clé smoke. Les points doivent être classés (soit smoke.0, smoke.1, etc.).

| Paramètre | Exemple (Aircraft.cfg de l’Extra 300 ) | Description |
| --- | --- | --- |
| smoke.n | smoke.0=0.00, -0.70, 1.40, fx_smoke_w | Position longitudinale, latérale et verticale de l’émetteur de fumée, en pieds, et le fichier d’effet associé à cet émetteur. |

### Section [effects]

La section d’effets du fichier Aircraft.cfg décrit les différents effets visuels résultant des différents systèmes et réactions de l’avion.

Un fichier d’effet associé à un mot-clé est utilisé dans cette section quand la situation correspondante est détectée. Si vous ne spécifiez pas de fichier d’effet, Flight Simulator utiliser le fichier d’effets par défaut. Chaque ligne d’effets doit se trouver sous la forme :

effect=Effect name, [One Shot]

où

Effect name est le nom d’un effet contenu dans le dossier effets, et One Shot détermine si l’effet doit s’arrêter après la première itération. Mettez cette valeur à 1 pour une seule répétition, et à 0 ou ne mettez rien (par défaut) pour que l’effet continue tant que l’action correspondante est active. Le tableau suivante montre les différents type d’effets supportés actuellement. Tous les effets ne sont pas supportés par tous les avions.

Exemple: touchdown=fx_tchdwn, 1

| Effet | Description |
| --- | --- |
| wake | Effet de vague qui se produit derrière les hydravions. |
| water | Eclaboussures provoquées par un hydravion à basse vitesse. |
| waterspeed | Eclaboussures provoquées par un hydravion à haute vitesse. |
| dirt | Touché/Roulage sur de la poussière/terre |
| concrete | Touché/Roulage sur du béton ou du ciment ou du macadam |
| touchdown | Fumées de touché |
| contrail | Effets de condensation se produisant sur les jets à plus de 30000 pieds |
| startup | Fumées au démarrage d’un avion dont le moteur est à piston |
| landrotorwash | Effet provoqué par la rotation du rotor d’un hélicoptère au dessus du sol |
| waterrotorwash | Effet provoqué par la rotation du rotor d’un hélicoptère au dessus de l’eau |

## Fichiers de contenu de la tablette

### Introduction

Le texte affiché dans l’onglet Commandes Clé de la tablette se situe dans le dossier Aircraft principal, et le fichier se nomme TABLETTE_KEYS.txt

Les textes affichés sur les onglets Check-lists, Références, et Notes de la Tablette sont particuliers à l’avion, et sont sauvés dans des fichiers textes dans les dossier avions associés à chaque avion. La liste suivante résume les noms de ces fichiers

- Le fichier pour l’onglet Check-lists est nommé nomdel’avion_check.txt, où nomdel’avion est le nom de l’avion (par exemple EXTRA300S_CHECK.txt).

- Le fichier pour l’onglet Référence est nommé nomdel’avion_ref.txt, où nomdel’avion est le nom de l’avion (par exemple EXTRA300S_REF.txt).

- Le fichier pour l’onglet Notes est nommé nomdel’avion_notes.txt, où nomdel’avion est le nom de l’avion (par exemple EXTRA300S_NOTES.txt). Ce fichier est généré la première fois que l’utilisateur clique sur l’onglet Notes de la tablette alors qu’il vole sur cet avion particulier. Même si l’utilisateur peut directement écrire dans l’onglet Notes du tablette pendant le vol, éditer le fichier ***_notes.txt est un moyen facile et rapide de mettre des notes par défaut pour l’avion.

### Modification des fichiers des onglets de la tablette.

Vous pouvez ouvrir les fichiers .txt avec Notepad ou n’importe quel autre programme d’édition de texte capable de lire et d’enregistrer le forma ASCII ou texte seul. Vous pouvez utiliser des espaces et des tabulations afin d’aligner le texte, mais vous mettrez probablement du temps à avoir une présentation correcte. Effectuez des changements, et voyez ce qui se passe quand vous affichez la tablette. Si ce que vous voyez ne vous convient pas (par exemple, si des mots sont renvoyés à la ligne suivante), effectuez des modifications, et revérifiez.

Après avoir fait des changements sur l’un des fichiers .txt de la tablette, redémarrez Flight Simulator ou sélectionnez un autre avion afin de recharger la tablette. Si, par exemple, vous avez modifié le fichier texte de l’onglet Check-lists de l’Extra 300S, afin de voir les modifications que vous avez effectué, sélectionnez un autre avion à partir du menu avions, et revenez ensuite à l’Extra 300S

### A propos des Check-lists des avions de Flight Simulator 98/Combat Flight Simulator

Si vous avez importé un avion depuis Flight Simulator , vous trouverez dans son dossier un fichier nomdel’avion_check.cfg, qui est le fichier de check-lists, au format Flight Simulator 98/Combat Flight Simulator. Flight Simulator convertira le fichier et créera un nouveau fichier nomdel’avion_check.txt qui affichera tous les check-lists sur un seul onglet Check-lists de la tablette.

### Création d’un onglet Check-lists pour la tablette d’un avion importé

Après avoir importé un avion depuis Flight Simulator 98 ou Combat Flight Simulator, vous pouvez créer un nouveau fichier de check-lists pour la tablette de Flight Simulator 2002. Faites une copie de sauvegarde des fichiers originaux, de façon à pouvoir les récupérer en cas d’erreur.

#### Pour créer un check-list pour Simulator 2002

- En utilisant Notepad ou un autre programme d’édition de texte, créez un fichier .txt contenant la check-list.

- Sauvegardez la check-list sous le même nom que le fichier check-list de Flight Simulator 98 ou de Combat Flight Simulator, mais avec l’extension .txt au lieu de .cfg. Par exemple, pour créer un nouveau fichier de check-lists pour un P-51D importé de Combat Flight Simulator, le nouveau nom de fichier devrait être P51d_CHECK.txt. Vérifiez que vous sauvegardez bien le fichier de check-list dans le bon dossier avion.

- Ouvrez le fichier Aircraft.cfg correspondant à l’aide d’un éditeur de texte. A la fin de la section [fltsim.n] appropriée, ajoutez une ligne kb_checklists=[filename] où [filename] est le nom du fichier de check-list que vous venez de créer. Ne tapez pas l’extension (.txt). Par exemple, la ligne correcte du fichier Aircraft.cfg du P-51D serait: KB_checklists=P51d_CHECK

- Afin de recharger la tablette, redémarrez Flight Simulator ou sélectionnez un avion différent.

Le fichier Panel.cfg

Le fichier Panel.cfg se trouve dans le dossier Panel d’un dossier avion et définit les caractéristiques du cockpit de l’avion, y compris les réglages de fenêtres, les réglages de vues, et l’emplacement des instruments. Pour une explication complète de la structure du fichier Panel.cfg et des instructions pour aider à l’éditer, veuillez lire la Panels SDK.

## Le fichier Model.cfg

### Introduction

Le fichier Model.cfg se trouve dans le sous-dossier Model d’un dossier avion et spécifie quels modèles visuels (fichiers .mdl) doivent être chargés et affichés pendant un vol normal et pendant un crash, ainsi que les couleurs à utiliser sur le modèle visuel. Un fichier Model.cfg a 2 sections : [models] et [colors]. Pendant la lecture, vous devriez regarder un fichier Model.cfg réel afin de vous familiariser avec sa structure et sa syntaxe. Vous pouvez les trouver dans les dossiers Model des différents dossier avion, et ils peuvent être visionnés avec n’importe quel éditeur de texte.

### Section [models]

Ces paramètres spécifient quel modèle doit être affiché pendant le vol et pendant l’écrasement.

| Paramètre | Exemple (model.cfg du C182S) | Description |
| --- | --- | --- |
| normal | normal=Cessna182S_n | Détermine quel modèle visuel (fichier .mdl) doit être affiché pendant le vol normal. |
| crash | crash=Cessna182S_c | Détermine quel modèle visuel (fichier .mdl) doit être affiché lors d’un écrasement. |

### Section [colors]

Les paramètres de couleurs ne sont pas utilisés pour les avions de Flight Simulator 2002.

Pour les avions importés de Flight Simulator 98 ou de Combat Flight Simulator, ces paramètre les couleurs des parties non texturés de l’avion. Les textures de l’avion sont affichées au-dessus de ces parties colorées. Les paramètres de couleur sont numérotés en séquence à partir de 00. Chaque paramètre numéroté fait référence à une partie différente de l’avion. Le concepteur de l’avion peut avoir (ou non) décrit les parties dans des textes commentaires avant la ligne de paramètre dans le code.

Un exemple (pris dans le fichier Model.cfg du P-51D de Combat Flight Simulator):

[colors]

; body - predominate color on plane

00=WHITE

; wing - color of wing, flaps, ailerons

01=WHITE

; altbody - two tone body part

02=WHITE

Note: Certains concepteurs de modèles choisissent de faire en sorte que le modèle ignore les couleurs spécifiées dans le fichier Model.cfg. Selon comment le concepteur à créé le modèle, certaines couleurs suivantes pourraient ne pas être valides.

En général, vous pouvez modifier (partiellement ou complètement) les couleurs d’un avion en utilisant les couleurs suivantes:

- BLACKBLUE

- BRICKBRIGHT_AQUA

- BRIGHT_BLUEBRIGHT_DKGRAY

- BRIGHT_GRAYBRIGHT_GREEN

- BRIGHT_LTGRAYBRIGHT_ORANGE

- BRIGHT_REDBRIGHT_WHITE

- BRIGHT_YELLOWBROWN

- DARK_BLUEDARK_BRICK

- DARK_BROWNDARK_GREEN

- DARK_OLIVEDARK_ORANGE

- DARK_REDDARK_TAN

- DARK_YELLOWDKGRAY

- GRAYGREEN

- LIGHT_BLUELIGHT_BRICK

- LIGHT_BROWNLIGHT_GREEN

- LIGHT_OLIVELIGHT_ORANGE

- LIGHT_REDLIGHT_TAN

- LIGHT_YELLOWLTGRAY

- MED_BLUEMED_BRICK

- MED_BROWNMED_GREEN

- MED_OLIVEMED_ORANGE

- MED_REDMED_TAN

- MED_YELLOWOLIVE

- ORANGERED

- TANWHITE

- YELLOW

## Le fichier Sound.cfg

### Introduction

Le fichier Sound.cfg se trouve dans le dossier Sound de l’avion, et définit les sons à utiliser pour cet avion (comme le son de l’avion à différents régimes, le son du train d’atterrissage, etc.…). Ce fichier spécifie aussi des attributs pour chaque son afin de déterminer exactement comment le son est joué

De nombreux sons d’avion dans Flight Simulator sont composés de multiples fichiers *.wav (appelés liste de son) liés les uns aux autres, et joués les uns après les autres. Ces sons sont mis à jour par le module de son du simulator à chaque fois que l’écran de Flight Simulator est rafraîchi (une fois par image).

Pendant votre lecture de cette section, vous devriez regarder un fichier Sound.cfg réel afin de vous familiariser avec sa structure et sa syntaxe. Vous pouvez les trouver dans les sous-dossier Sound des dossiers avions, et peuvent être visualisés avec n’importe quel éditeur de texte.

Afin d’écouter un composant particulier d’un son, dans sa forme pure, sans qu’il soit affecté par les attributs du fichier Sound.cfg), jouez simplement le fichier .wav référencé dans le fichier Sound.cfg (Les fichiers .wav se trouvent soit dans le dossier son de l’avion, soit dans le dossier FS2002\Sound ).

Notes:

- Pour plus de clarté, la convention utilisé pour les sons de moteurs des avions de base de Flight Simulator 2002, décrite dans les sections suivantes, inclut un “x” au début de tous les en-tête des sons externes (entendus en vue de l’avion d’observation et de la tour. Les en-tête consécutifs, comme [SHUTDOWN], [SHUTDOWN.1] sont numérotés. Les noms spécifiques ne sont pas importants, du moment qu’ils sont cohérents avec la section [SOUND_ENGINE]. De plus, l’ordre des sections à l’intérieur du fichier Sound.cfg n’est pas important, pas plus que l’ordre des paramètres dans une section donnée.

- Flight Simulator 2002 est capable de charger la plupart des formats PCM .wav de même que des formats compressés. Quand un format compressé est utilisé, Flight Simulator utilise l’Audio Compression Manager (ACM), un module de compression audio inclus dans Windows 95 et 98 pour charger ce fichier. Si vous utilisez des fichiers compressés, assurez-vous qu’ils sont dans un format supporté par Windows 95 and 98, tel que ADPCM.

#### Pour déterminer les formats de compression supportés par votre système

- Cliquez sur Démarrez/Paramètres/Panneau de configuration.

- Double-cliquez sur l’icône Multimédia.

- Cliquez sur l’onglet Devices .

- Afin de voir la liste des formats supportés, double-cliquez sur l’en-tête Codecs  de Compression Audio.

Les sections suivantes décrivent un fichier Sound.cfg

### Section [fltsim]

Ce paramètre distingue les fichiers Sound.cfg de Flight Simulator 2002 de ceux créés pour les versions précédentes. Tous les fichiers Sound.cfg créés pour Flight Simulator 2002 doivent avoir cette section et un paramètre:

product_code=FSIM

Note: L’hélicoptère Bell 206B inclus dans Flight Simulator 2002 n’a pas de sons de démarrage ou d’extinction. Donc, en ce qui concerne les sons, il est modélisé comme un avion Flight Simulator 98, et son fichier Sound.cfg n’a pas de section [FLTSIM].  Veuillez noter aussi que pour cet avion, au lieu des multiples sons liés au moteur, il n’y a que les sons [JET_ENGINE] et[ENGINE_EXT] (pour le son du moteur entendu, respectivement, du cockpit et de l’extérieur).

### Section [sound_engine]

Ces paramètres concernent les sons de moteur de l’avion. Ils spécifient le nombre de moteurs de l’avion, et la liste de sons que la simulation doit utiliser pour construire le sont du moteur de l’avion. Chaque liste de sons est référencée par l’en-tête du premier son de la liste (les sons supplémentaires lui sont liés). Les sons individuels de la liste sont définis dans leur propres sections à l’intérieur du fichier Sound.cfg (voir la section des paramètres de sont des moteurs spécifique [sound lists] ci-dessous).

#### Paramètres [sound_engine] pour les jets.

Le tableau suivant décrit les paramètres utilisés pour définir les sons d’un jet dans la section [sound_engine] d’un fichier Sound.cfg :

| Paramètre | Exemple | Description |
| --- | --- | --- |
| number_of_engines | number_of_engines=2 | Nombre de moteurs de l’avion |
| eng1_combustion | eng1_combustion=COMBUSTION.1.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons de la combustion du moteur 1 |
| eng2_combustion | eng2_combustion=COMBUSTION.2.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons de la combustion du moteur 2 |
| eng1_jet_whine | eng1_jet_whine=JET_WHINE.1.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons du gémissement ? du moteur 1 |
| eng2_jet_whine | eng2_jet_whine=JET_WHINE.2.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons du gémissement ? du moteur 2 |
| eng1_starter | eng1_starter=starterA | Pointe vers le premier son de la liste de sons du démarreur du moteur 1 |
| eng2_starter | eng2_starter=starterB | Pointe vers le premier son de la liste de sons du démarreur du moteur 2 |
| eng1_shutdown | eng1_shutdown=shutdownA | Pointe vers le premier son de la liste de sons de l’extinction du moteur 1 |
| eng2_shutdown | eng2_shutdown=shutdownB | Pointe vers le premier son de la liste de sons de l’extinction du moteur 2 |
| eng1_combustion_start | eng1_combustion_start=combstartA | Pointe vers le premier son de la liste de l’allumage de la combustion du moteur 1 |
| eng2_combustion_start | eng2_combustion_start=combstartB | Pointe vers le premier son de la liste de l’allumage de la combustion du moteur 1 |
| eng1_non_combustion | eng1_non_combustion=NON_COMBUSTION.1.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons de la « non-combustion » du moteur 1 (sons isolés des parties mobiles du moteur) |
| eng2_non_combustion | eng1_non_combustion=NON_COMBUSTION.1.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons de la « non-combustion » du moteur 2 (sons isolés des parties mobiles du moteur) |

### Paramètres de [sound_engine] pour les turbopropulseurs

Le tableau suivant décrit les paramètres utilisés pour définir les sons d’un turbopropulseur dans la section [sound_engine] d’un fichier Sound.cfg

| Paramètre | Exemple | Description |
| --- | --- | --- |
| number_of_engines | number_of_engines=2 | Nombre de moteurs de l’avion. |
| eng1_combustion | eng1_combustion=COMBUSTION.1.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons de la combustion du moteur 1 |
| eng2_combustion | eng2_combustion=COMBUSTION.2.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons de la combustion du moteur 2 |
| eng1_jet_whine | eng1_jet_whine=JET_WHINE.1.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons du gémissement ? du moteur 1 |
| eng2_jet_whine | eng2_jet_whine=JET_WHINE.2.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons du gémissement ? du moteur 2 |
| eng1_prop | eng1_prop=PROP.1.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons du propulseur du moteur 1 |
| eng2_prop | eng2_prop=PROP.2.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons du propulseur du moteur 1 |
| eng1_starter | eng1_starter=starterA | Pointe vers le premier son de la liste de sons du démarreur du moteur 1 |
| eng2_starter | eng2_starter=starterB | Pointe vers le premier son de la liste de sons du démarreur du moteur 2 |
| eng1_shutdown | eng1_shutdown=shutdownA | Pointe vers le premier son de la liste de sons de l’extinction du moteur 1 |
| eng2_shutdown | eng2_shutdown=shutdownB | Pointe vers le premier son de la liste de sons de l’extinction du moteur 2 |
| eng1_combustion_start | eng1_combustion_start=combstartA | Pointe vers le premier son de la liste de l’allumage de la combustion du moteur 1 |
| eng2_combustion_start | eng2_combustion_start=combstartB | Pointe vers le premier son de la liste de l’allumage de la combustion du moteur 1 |
| eng1_non_combustion | eng1_non_combustion=NON_COMBUSTION.1.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons de la « non-combustion » du moteur 1 (sons isolés des parties mobiles du moteur) |
| eng2_non_combustion | eng1_non_combustion=NON_COMBUSTION.1.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons de la « non-combustion » du moteur 2 (sons isolés des parties mobiles du moteur) |

### Paramètres du [sound_engine] pour les avions à pistons

Le tableau suivant décrit les paramètres utilisés pour définir les sons des avions à piston dans la section [sound_engine] d’un fichier Sound.cfg

| Paramètre | Exemple | Description |
| --- | --- | --- |
| number_of_engines | number_of_engines=1 | Nombre de moteurs de l’avion. |
| eng1_combustion | eng1_combustion=COMBUSTION.1.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons de la combustion du moteur 1 |
| eng1_starter | eng1_starter=starter | Pointe vers le premier son de la liste de sons du démarreur du moteur 1 |
| eng1_combustion_start | eng1_combustion_start=combstart | Pointe vers le premier son de la liste de sons de l’allumage du moteur 1 |
| eng1_shutdown | eng1_shutdown=shutdown | Pointe vers le premier son de la liste de sons de l’extinction du moteur 1 |
| eng1_prop | eng1_prop=PROP.1.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons du propulseur du moteur 1 |
| eng1_non_combustion | eng1_non_combustion=NON_COMBUSTION.1.00 | Pointe vers le premier son de la liste de sons de la « non-combustion » du moteur 1 (sons isolés des parties mobiles du moteur) |

### Sections spécifiques de sons de moteurs (listes de sons)

Les paramètres de ces sections ( [STARTER], [XSTARTER], [SHUTDOWN], [SHUTDOWN.1], [COMBSTART], etc.) sont utilisés pour définir les sons de moteur spécifiques à l’avion, référencés par les paramètres de la section [SOUND_ENGINE]. Chaque son a sa propre section dans le fichier Sound.cfg, avec un en-tête entre crochets, et est lié au son suivant de la liste de son, avec le paramètre link=.

Le tableau suivant décrit les paramètres utilisés pour définir les sons d’une liste de sons dans un fichier Sound.cfg

| Paramètre | Exemple | Description |
| --- | --- | --- |
| filename | filename=ce1a | Nom du fichier .wav à jouer. L’extension .wav ne doit pas être spécifiée. Flight Simulator 2002 recherche le fichier d’abord dans le dossier Sound du dossier avion, et ensuite, si il n’a pas trouvé le fichier, dans le répertoire Sound principal de FS2002. |
| flags | flags=0 | Les drapeaux ont différentes fonctions selon le type de sons auxquels ils sont associés. Pour tous les sons 0=RAS 1=désactiver le son Pour les sons de [Combustion] : 2=endommagé 4=boost (seulement pour les avions importés de Combat Flight Simulator) 8=Son de rumble du moteur d’un jet Pour les sons de [Prop] : 2=Pas maximal du propulseur 4=Pas minimal du propulseur 8=Pas inversé maximal du propulseur. |
| viewpoint | viewpoint=1 | Détermine si le son est audible dans les vues internes (valeur 1) ou externes (valeur 2). |
| vparams | vparams=0.000000,53.600000,0.174000,55.200000, 0.289000,12.000000,0.530000,0.000000,0.530000, 0.000000,0.530000,0.000000,0.530000,0.000000 | Définit l’enveloppe d’amplitude du son. Représente le volume du son comme une fonction. Chaque paire de valeur représente un point ; vous pouvez en utiliser jusqu’à 8 pour décrire l’enveloppe d’amplitude. Le premier nombre est une valeur générique qui va de 0.0 à 1.0, le second nombre spécifie le volume (Les unités sont linéaires, avec une valeur de 50 signifiant une atténuation de -3dB, et une valeur de 0 signifiant le silence). |
| rparams | rparams=0.000000,1.000000,0.264000,1.110000 | Définit l’enveloppe de hauteur du son. Représente la hauteur du son (et donc la vitesse de lecture) comme une fonction. Chaque paire de valeur représente un point ; vous pouvez en utiliser jusqu’à 2 pour décrire l’enveloppe. Le format et le comportement de rparams sont similaires à ceux de vparams, mais la seconde valeur de chaque point représente la hauteur. Une valeur de 1.0 spécifie que le son est décalé d’une unité. Une valeur de 2.0 signifie un décalage d’une octave et une vitesse doublée |
| panning | panning=0 | Détermine où se situe le son dans l’espace stéréo: 0=centré -10,000=à fond à gauche 10,000=à fond à droite |
| link | link=COMBUSTION.1.01 | Référence au son suivant de la liste de sons (par nom d’en-tête de section). La plupart des sons de moteur sont faits de plusieurs fichiers .wav, et chacun a sa propre section dans le fichier sound.cfg. Le dernier son de la liste n’a pas de paramètre de lien. L’ordre des sons dans la liste n’est pas important. |

Section [wind_sound]

Les sons de vent sont utilisés afin d’augmenter le réalisme des sons d’un avion. Ils sont prédominants dans le cas des planeurs. Chaque son de vent peut être modulé en volume et en hauteur avec la vitesse.

Le tableau suivant décrit les paramètres utilisés pour définir les sons du vent dans un fichier Sound.cfg

| Paramètre | Exemple (Sound.cfg du Schweizer) | Description |
| --- | --- | --- |
| filename | filename=snwind5 | Nom du fichier .wav à jouer. L’extension .wav ne doit pas être spécifiée. Flight Simulator 2002 recherche le fichier d’abord dans le dossier Sound du dossier avion, et ensuite, si il n’a pas trouvé le fichier, dans le répertoire Sound principal de FS2002. |
| flags | flags=0 | Les drapeaux ont différentes fonctions selon le type de sons auxquels ils sont associés. Pour tous les sons 0=RAS 1=désactiver le son Il n’y a pas de drapeaux spécifiques pour les sons de vent. |
| minimum_speed | minimum_speed=0.1 | Vitesse minimale (en KTAS) utilisée par les paramètres _volume et_rate. |
| maximum_speed | maximum_speed=160.0 | Vitesse maximale en KTAS au dessus de laquelle le volume et la hauteur sont constants, en KTAS. |
| minimum_volume | minimum_volume=7000 | Volume minimal possible – si il descend sous cette valeur, il ne sera pas joué – Si la vitesse de l’avion est entre minimum_speed et maximum_speed, le volume de lecture est interpolé. (Spécifié en 1/100dB, la valeur maximale possible est de 10000.) |
| maximum_volume | maximum_volume=10000 | Volume maximal possible, elle ne sera jamais dépassée. Si la vitesse de l’avion est entre minimum_speed et maximum_speed, le volume de lecture est interpolé. (Spécifié en 1/100dB, la valeur maximale possible est de 10000.) |
| minimum_rate | minimum_rate=0.50 | Spécifie le taux minimal auquel le son peut être joué Si la vitesse de l’avion est entre minimum_speed et maximum_speed, le taux de lecture est interpolé. |
| maximum_rate | maximum_rate=1.25 | Spécifie le taux maximal auquel le son peut être joué Si la vitesse de l’avion est entre minimum_speed et maximum_speed, le taux de lecture est interpolé. |

### Sections de Sons au sol

Les sons au sol incluent:

[CENTER_TOUCHDOWN]

[AUX_TOUCHDOWN]

[LEFT_TOUCHDOWN]

[RIGHT_TOUCHDOWN]

[FUSELAGE_SCRAPE]

[LEFT_WING_SCRAPE]

[RIGHT_WING_SCRAPE]

[AUX1_SCRAPE]

[AUX2_SCRAPE]

[XTAIL_SCRAPE]

[GROUND_ROLL]

Certains sons au sol consistent en plusieurs sets de fichier .wav (listes de sons), et chaque set correspond à une combinaison unique de type de surface. Chaque son au sol peut être modulé en volume et en hauteur avec la vitesse.

La table suivante décrit les paramètres utilisés dans la section des sons au sol du fichier Sound.cfg d’un avion.

| Paramètre | Exemple (sound.cfg de l’ Extra300) | Description |
| --- | --- | --- |
| filename | filename=cnroll2 | Nom du fichier .wav à jouer. L’extension .wav ne doit pas être spécifiée. Flight Simulator 2002 recherche le fichier d’abord dans le dossier Sound du dossier avion, et ensuite, si il n’a pas trouvé le fichier, dans le répertoire Sound principal de FS2002.. Note: Si le paramètre est sous la forme: filename=cmtouch1, cmtouch2, cmtouch3, le simulateur jouera aléatoirement l’un de ces sons. |
| flags | flags=125218 | Les drapeaux ont différentes fonctions selon le type de sons auxquels ils sont associés. Pour tous les sons 0=RAS 1=désactiver le son Pour les sons au sol En mettant un drapeau au son pour chaque type de surface, vous ordonnez à la simulation de jouer ce son quand l’avion touche l’une de ces surfaces. Les drapeaux sont : 2=béton 4=sol doux et irrégulier (on peut atterrir) 8=eau 16=sol très irrégulier (écrasement) 32=asphalte 64=herbe courte 128=herbe longue 256=gazon dur 512=neige 1024=glace 2048=ville 4096=forêt 8192=piste en terre 16384=piste en corail ?? 32768=piste de gravier. 65536=piste traitée (goudron&copeaux) 131072=natte (maille) d’acier pour piste temporaire. Notez que ces valeurs sont des puissances de 2, ils représentent les bits. Par exemple, la section [GROUND_ROLL] du sound.cfg du 182S a la ligne flags=125218 En binaire: 11110100100100010, ce qui signifie béton+asphalte+gazon dur+… |
| minimum_speed | minimum_speed=3 | Vitesse minimale (en KTAS) utilisée par les paramètres volume et rate. |
| maximum_speed | maximum_speed=55 | Vitesse maximale en KTAS au dessus de laquelle le volume et la hauteur sont constants, en KTAS. |
| minimum_volume | minimum_volume=6000 | Volume minimal possible – si il descend sous cette valeur, il ne sera pas joué – Si la vitesse de l’avion est entre minimum_speed et maximum_speed, le volume de lecture est interpolé. (Spécifié en 1/100dB, la valeur maximale possible est de 10000.) |
| maximum_volume | maximum_volume=10000 | Volume maximal possible, elle ne sera jamais dépassée. Si la vitesse de l’avion est entre minimum_speed et maximum_speed, le volume de lecture est interpolé. (Spécifié en 1/100dB, la valeur maximale possible est de 10000.) |
| minimum_rate | minimum_rate=0.80 | Spécifie le taux minimal auquel le son peut être joué Si la vitesse de l’avion est entre minimum_speed et maximum_speed, le taux de lecture est interpolé. |
| maximum_rate | maximum_rate=1.60 | Spécifie le taux maximal auquel le son peut être joué Si la vitesse de l’avion est entre minimum_speed et maximum_speed, le taux de lecture est interpolé. |
| link | link=GROUND_ROLL2 | Référence au son suivant de la liste de sons (par nom d’en-tête de section). La plupart des sons de moteur sont faits de plusieurs fichiers .wav, et chacun a sa propre section dans le fichier sound.cfg. Le dernier son de la liste n’a pas de paramètre de lien. L’ordre des sons dans la liste n’est pas important. |

### Autres sections de sons

Les autres sons utilisés par les avions de Flight Simulator incluent:

[GEAR_UP_WARNING_SOUND]

[STALL_WARNING]

[OVERSPEED_WARNING_SOUND]

[GLIDESLOPE_WARNING_SOUND]

[AP_DISENGAGE_SOUND]

[GEAR_DOWN]

[GEAR_UP]

[FLAPS]

[CRASH_SOUND]

[SPLASH_SOUND]

Le tableau suivant définit les paramètres correspondants:

| Paramètre | Exemple (sound.cfg de l’ Extra300) | Description |
| --- | --- | --- |
| filename | filename=snwind5 | Nom du fichier .wav à jouer. L’extension .wav ne doit pas être spécifiée. Flight Simulator 2002 recherche le fichier d’abord dans le dossier Sound du dossier avion, et ensuite, si il n’a pas trouvé le fichier, dans le répertoire Sound principal de FS2002.. . Note: Le paramètre filename de[CRASH_SOUND]et [SPLASH_SOUND] est de la forme:filename=encrash1,encrash2. Le simulateur jouera aléatoirement l’un des fichiers. |
| flags | flags=0 | Les drapeaux ont différentes fonctions selon le type de sons auxquels ils sont associés. Pour tous les sons 0=RAS 1=désactiver le son |
| initial_volume | initial_volume=9000 | Spécifie le volume initial du son. (Spécifié en 1/100dB, la valeur maximale possible est de 10000.) |
| minimum_volume | minimum_volume=7800 | Volume minimal possible – si il descend sous cette valeur, il ne sera pas joué – Si la vitesse de l’avion est entre minimum_speed et maximum_speed, le volume de lecture est interpolé. (Spécifié en 1/100dB, la valeur maximale possible est de 10000.) |
| maximum_volume | maximum_volume=9000 | Volume maximal possible, elle ne sera jamais dépassée. Si la vitesse de l’avion est entre minimum_speed et maximum_speed, le volume de lecture est interpolé. (Spécifié en 1/100dB, la valeur maximale possible est de 10000.) |

## Le dossier Texture

Les textures d’un avion sont définies par les fichier .bmp situées dans le dossier Texture d’un avion, et sont « projetées » sur les parties de l’avion, comme spécifié dans le modèle visuel de l’avion (fichier .mdl). Les noms des fichiers de texture doivent correspondre aux fichiers de textures qui sont référencées dans le fichier .mdl. Si les noms ne correspondent pas, les textures ne seront pas visibles.

Les textures de Flight Simulator 2002 sont “mipmappées.” Une texture mipmappée consiste en une série d’image, chacune d’elle ayant une résolution de plus en plus élevée, pré filtrées, et représentant la même image. Le Mipmapping est un procédé peu coûteux d’améliorer la qualité des textures affichées. Chaque image pré filtrée utilisée dans le mipmap a une résolution qui est une puissance de deux par rapport au niveau précédent. Pour les objets les plus proche, le niveau de haute résolution est utilisé, pour les objets lointains, on utilise la basse résolution.

Pour éditer une texture mipmappée, vous devez utiliser Image Tool, une application d’édition d’image incluse dans le Flight Simulator 2002 Terrain SDK. Vérifiez que vous avez fait une copie du fichier original avant d’essayer de le modifier.

Vous pouvez également éditer une texture en utilisant une simple application graphique comme Microsoft Paint, mais elle sera sauvée comme un .bmp standard et non pas mipmappé. Flight Simulator générera automatiquement les mipmaps pour cette texture, mais ils ne seront pas d’aussi bonne qualité que si ils ont été créés à l’aide d’Image Tool.

Utilisation des Alias

Les alias permettent à plusieurs avions d’accéder aux mêmes fichiers (TDB, modèles de vol, sons, …). Ceci économise de l’espace disque et rend l’organisation des fichiers plus efficace. Vous pouvez aliaser les fichiers panel.cfg, model.cfg, et Sound.cfg depuis n’importe quel autre avion. Alors que les sets de configuration permettent à des avions d’un même dossier avion de partager des composants, l’aliasing permet à des avions de différents dossiers avions de faire ainsi.

Pour aliaser le fichier Panel.cfg, Model.cfg, ou Sound.cfg depuis le fichier d’un autre avion, changez le fichier pour qu’il donne :

[fltsim]

alias=aircraftname\panel

ou

[fltsim]

alias=aircraftname\model

ou

[fltsim]

alias=aircraftname\sound

Flight Simulator recherche les fichiers aliasés dans l’ordre suivant

- Chemin relatif du dossier Aircraft

- 2. Chemin relatif du dossier principal FS2002

### Exemple

Mettons que vous avez importé un Boeing 757 depuis le Web vers Flight Simulator 2002, mais vous voulez qu’il utilise le TDB du 737-400. Au lieu de dupliquer tous les fichiers de tableau de bord du 737-400 (le Panel.cfg et les .bmps), et de les mettre dans le dossier du 757, vous pouvez y faire référence en changeant le Panel.cfg du 757 de la façon suivante :

[fltsim]
alias=panels\B737_400\panel

Le 757 utilisera alors le Panel.cfg et les bmps du 737-400.

La syntaxe d’aliasing des fichier Model.cfg et Sound.cfg est identique.